Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Пензенский государственный университет

Кафедра «Вычислительная техника»






ОТЧЁТ

по лабораторной работе № 4

по курсу «Проектирование программного обеспечения микропроцессорных систем»

на тему «Ввод аналоговых сигналов с использованием ЦАП»

Вариант №7

Выполнили:

Студенты группы 22ВВП1

Беляев Д. И.

Сергунов М. Р.

Демин М. С.

Приняли:

Зам. декана, к.т.н. Бычков А. С.

К.т.н., доцент Никишин К.И.

Пенза 2025

Цель работы: разработать и отладить программу ввода в последовательные ячейки памяти 10 значений аналогового сигнала. Ввод аналоговых сигналов с использованием ЦАП при реализации метода половинного деления.

Ход работы

Часть 1. Ввод аналоговых сигналов с использованием ЦАП при реализации метода последовательных приближений.

Разработать и отладить программу ввода в последовательные ячейки памяти 10 значений аналогового сигнала. Аналого-цифровое преобразование выполнять при помощи ЦАП с применением метода последовательных приближений. Начальный адрес размещения информационного массива из 10 чисел: 47h.

Аналого-цифровое преобразование и запись очередного значения в память осуществлять с приходом импульсного сигнала, формируемого с помощью одного из разрядов блока механических переключателей (SW0…SW7). Номер разряда: 6 (SW6).

Блок 1. Инициализация

START:

MOV R1, #0Ah     ; Количество измерений = 10

MOV R0, #47h     ; Начальный адрес массива

CLR P0.7         ; Сброс линии управления ЦАП

Подготовка регистров и портов для работы.

Блок 2. Основной цикл

WRITE:

Начало цикла ввода одного значения аналогового сигнала.

Блок 3. Ожидание импульса запуска

WAITC:	JB P2.6, WAITC     ; Ждём, пока сигнал на SW6 станет 0

WAITNC:	JNB P2.6, WAITNC   ; Ждём окончания импульса (снова 1)

MOV P1, #0           ; Обнуляем выход на ЦАП

Ожидание запуска преобразования с переключателя SW6.

Блок 4. Цикл последовательных приближений

CYCLE:

JNB P3.7, TO_MEMORY  ; Если компаратор = 0 → найдено приближение

INC P1               ; Иначе увеличиваем код (следующее приближение)

JMP CYCLE

Метод последовательных приближений:
— увеличиваем код на ЦАП,
— пока выход компаратора не укажет совпадение с входным сигналом.

Блок 5. Запись результата

TO_MEMORY:

MOV @R0, P1      ; Сохраняем найденное значение

INC R0           ; Переходим к следующей ячейке

DJNZ R1, WRITE   ; Повторяем для 10 измерений

Запись оцифрованного результата в память.

Блок 6. Завершение / перезапуск

exit:

JMP START

Возврат к началу — программа работает непрерывно.

Листинг программы:

START:

MOV R1, #0Ah

MOV R0, #47h

CLR P0.7

WRITE:

WAITC:	JB P2.6, WAITC

WAITNC: JNB P2.6, WAITNC

MOV P1, #0

CYCLE:

JNB P3.7, TO_MEMORY

INC P1

JMP CYCLE

TO_MEMORY:

MOV @R0, P1

INC R0

DJNZ R1, WRITE

exit:

JMP START

Результат работы программы:

Рисунок 1 - пример работы программы (результаты записываются с начального адреса 47h)

Показания осциллографа:

Рисунок 2 - При 0,62 В

Рисунок 3 - При 1,7В

Рисунок 4 - При 2,5 В

Рисунок 5 - При 3,49 В

Рисунок 6 - При 5 В

Часть 2. Ввод аналоговых сигналов с использованием ЦАП при реализации метода половинного деления.

Выполнить задание первой части лабораторной работы, используя в качестве алгоритма аналого-цифрового преобразования метод половинного деления.

Начальный адрес размещения информационного массива из 10 чисел: 47h.

Номер разряда блока механических переключателей: 6 (SW6).

Блок 1. Инициализация

START:

MOV R1, #0Ah     ; Кол-во измерений = 10

MOV R0, #47h     ; Начальный адрес памяти

CLR P0.7         ; Сброс линии управления ЦАП

Подготовка регистров и портов

Блок 2. Подготовка к измерению

WRITE:

MOV R3, #80h     ; Начальное значение шага (половина диапазона)

MOV A, #80h       ; Текущее приближение = середина диапазона

MOV R4, #7h       ; Кол-во шагов = 7 (для 8-битного кода)

MOV P1, A         ; Выдаём на ЦАП

Начинаем метод половинного деления: стартуем с середины диапазона (0x80).

Блок 3. Ожидание импульса запуска

WAITC:	JB P2.6, WAITC

WAITNC:	JNB P2.6, WAITNC

MOV P1, A

Ждём импульс на SW6 (P2.6) — сигнал «начать измерение».

Блок 4. Цикл половинного деления

CYCLE:

JB P3.7, greatest  ; Если компаратор = 1 → сигнал меньше → увеличить код

XRL A, R3          ; Иначе → уменьшить код (инвертируем шаг)

greatest:

XCH A, R3          ; Меняем A и R3 местами

RR A               ; Делим шаг пополам (сдвиг вправо)

XCH A,R3           ; Возвращаем

ADD A, R3          ; Добавляем/вычитаем половину шага

MOV P1, A          ; Выдаём новое значение на ЦАП

DJNZ R4 , CYCLE    ; Повторяем 7 итераций (8-битное приближение)

Метод половинного деления (бинарный поиск):

- Проверяем, больше или меньше входного сигнала.

- Уменьшаем шаг вдвое.

- Добавляем или вычитаем половину шага.

- После 7 шагов получаем результат с 8-битной точностью.

Блок 5. Запись результата

MOV @R0,P1      ; Сохраняем найденный код

INC R0          ; Следующий адрес

DJNZ R1, WRITE  ; Следующее измерение

Записываем цифровое значение в память.

Блок 6. Завершение / перезапуск

exit:

JMP START

Возврат к началу — программа работает циклично.

Листинг программы:

START:

MOV R1, #0Ah

MOV R0, #47h

CLR P0.7

WRITE:

MOV R3, #80h

MOV A, #80h

MOV R4, #7h

MOV P1, A

WAITC:	JB P2.6, WAITC

WAITNC: JNB P2.6, WAITNC

MOV P1, A

CYCLE:

JB P3.7, greatest

XRL A, R3

greatest:

XCH A, R3

RR A

XCH A,R3

ADD A, R3

MOV P1, A

DJNZ R4 , CYCLE

MOV @R0,P1

INC R0

DJNZ R1, WRITE

exit:

JMP START

Результат работы программы:

Рисунок 7 - пример работы программы (результаты записываются с начального адреса 47h)

Показания осциллографа:

Рисунок 8 - При 0,62 В

Рисунок 9 - При 1,7 В

Рисунок 10 - При 2,5 В

Рисунок 11 - При 3,49 В

Рисунок 12 - При 5 В

Вывод: разработали и отладили программу ввода в последовательные ячейки памяти 10 значений аналогового сигнала. Ввели аналоговые сигналы с использованием ЦАП при реализации метода половинного деления.