Пензенский государственный университет

Кафедра «Вычислительная техника»

Отчёт

По лабораторной работе №2

По дисциплине: «Программирование встраиваемых средств ВТ»

По теме: «Ознакомление с регистрами и

битовыми операциями микроконтроллера PIC16»

Вариант №1

Выполнили:

Студенты группы

Принял:

Никишин К.И.

Пенза 2023

Цель работы: изучение особенностей программирования при работе с регистрами.

- Скопировали на локальный диск содержимое папки LAB2 и создали проект с использованием предложенных в нём файлов.

Ввели комментарии к командам проекта.

list        p=16f887    ; list directive to define processor

#include    <p16f887.inc>   ; processor specific variable definitions

__CONFIG    _CONFIG1, _LVP_OFF&_FCMEN_OFF&_IESO_OFF&_BOR_ON&_CPD_OFF&_CP_OFF&_MCLRE_ON&_PWRTE_ON&_WDT_ON&_INTRC_OSC_NOCLKOUT

__CONFIG    _CONFIG2, _WRT_OFF & _BOR21V

; Обычный сегмент данных

TEMP_VAR    UDATA           ; explicit address specified is not required

count1      RES 2

;**********************************************************************

RESET_VECTOR    CODE    0x0000 ; processor reset vector

movlw HIGH start

movwf PCLATH

goto    start              ; go to beginning of program

INT_VECTOR      CODE    0x0004 ; interrupt vector location

MAIN_PROG       CODE

start                          ; начало программы

movlw 0x00           ; пересылка константы в регистр w (буфер)

banksel TRISD       ; выбор страницы памяти

movwf TRISD        ; занесение в TRISD значения из регистра w (0)

movlw 0xff             ; пересылка 0xff в регистр w (буфер)

movwf TRISB        ; занесение в TRISD значения из регистра w (0xff)

banksel ANSELH   ; выбор страницы памяти

movlw 0x1f            ; пересылка константы в регистр w (буфер)

movwf ANSELH    ; занесение в ANSELH значения из регистра w (0x1f)

banksel PORTD      ; выбор страницы памяти

movwf PORTD       ; занесение в PORTD значения из регистра w (0x1f)

m1

bsf PORTD,0          ; установка в PORTD в 0 бит "1"

bcf PORTD,1          ; очистка 1 бита в PORTD

CLRWDT               ; сброс ждущего таймера

btfsc PORTB,5       ; проверка 5 бита в PORTB, пропуск следующей команды, если там 0

goto m1                  ; переход в метку m1

m2

bsf PORTD,1         ; установка в PORTD в 0 бит "1"

bcf PORTD,0         ; очистка 1 бита в PORTD

btfsc PORTB,5       ; проверка 5 бита в PORTB, пропуск следующей команды, если там 0

goto m1                  ; переход в метку m1

goto m2                  ; переход в метку m2

end

Проверили функционирование контроллера, используя возможности MPLAB SIM. Для этого открыли окно Watch для контроля состояний разрядов регистров, представляющих интерес, с помощью окна Stimulus в Debugger подготовили условия для формирования входных воздействий, а логический анализатор настроили таким образом, чтобы была возможность наблюдать как входные сигналы, так и выходные сигналы. Запустили программу, убедились в её работоспособности и составили отчёт с демонстрацией текущих значений регистров и поведения логического анализатора.

- Изменили программу с учётом задания.

| Вариант |  | 7 |
| --- | --- | --- |
| Входной разряд порта B |  | RB1 |
| Разряды порта D, меняющие состояние | Равны единице при RBx=0 | 1,2 |
|  | Равны единице при RBx=1 | 3 |

Изменили код программы, согласно варианту:

Проверили работу в логическом анализаторе:

- Изменили программу, сделав активным нулевой разряд порта B и проверили работу на плате.

Код программы:

Логический анализатор:

- Ввели задержку в реакции порта D на изменение состояния на входе порта B такую, чтобы было заметна задержка при работе с платой.

list        p=16f887    ; list directive to define processor

#include    <p16f887.inc>   ; processor specific variable definitions

__CONFIG    _CONFIG1, _LVP_OFF&_FCMEN_OFF&_IESO_OFF&_BOR_ON&_CPD_OFF&_CP_OFF&_MCLRE_ON&_PWRTE_ON&_WDT_ON&_INTRC_OSC_NOCLKOUT

__CONFIG    _CONFIG2, _WRT_OFF & _BOR21V

; Обычный сегмент данных

TEMP_VAR    UDATA           ; explicit address specified is not required

count1      RES 2

;**********************************************************************

RESET_VECTOR    CODE    0x0000 ; processor reset vector

movlw HIGH start

movwf PCLATH

goto start              ; go to beginning of program

INT_VECTOR      CODE    0x0004 ; interrupt vector location

delay

pause

CLRWDT ;сброс таймера

decfsz count1,1

goto pause

decfsz count1+1,1

goto pause

return

MAIN_PROG       CODE

start             ; начало программы

movlw 0x00      ; пересылка константы в регистр w (буфер)

banksel TRISD   ; выбор страницы памяти

movwf TRISD     ; занесение в TRISD значения из регистра w (0)

movlw 0xff      ; пересылка 0xff в регистр w (буфер)

movwf TRISB     ; занесение в TRISD значения из регистра w (0xff)

banksel ANSELH  ; выбор страницы памяти

movlw 0x2f      ; пересылка константы в регистр w (буфер)

movwf ANSELH    ; занесение в ANSELH значения из регистра w (0x2f)

banksel PORTD   ; выбор страницы памяти

movwf PORTD     ; занесение в PORTD значения из регистра w (0x2f)

m1

bsf PORTD,1     ; установка в PORTD в 1 бит "1"

bcf PORTD,2     ; установка в PORTD в 2 бит "1"

bcf PORTD,3     ; очистка 3 бита в PORTD

CLRWDT          ; сброс ждущего таймера

btfsc PORTB,0   ; проверка 0 бита в PORTB, пропуск следующей команды, если там 0

goto m1         ; переход в метку m1

m2

CLRWDT; сброс таймера

cycle

decfsz count1,1

goto cycle

call delay

decfsz count1+1,1

goto cycle

bcf PORTD,1     ; очистка 1 бита в PORTD

bcf PORTD,2     ; очистка 2 бита в PORTD

bsf PORTD,3     ; установка в PORTD в 3 бит "1"

btfsc PORTB,0   ; проверка 0 бита в PORTB, пропуск следующей команды, если там 0

goto m1         ; переход в метку m1

goto m2         ; переход в метку m2

end

Вывод: в ходе выполнения данной лабораторной работы были изучены особенности программирования при работе с регистрами.