Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Пензенский государственный университет

Кафедра «Вычислительная техника»

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №5

по курсу «Программирование встраиваемых средств ВТ»

на тему «Изучение режимов работы модуля CCP»

Вариант №2

Выполнили:

студенты группы 22ВВП1

Беляев Д.И.

Демин М.С.

Сергунов М.Р.

Приняли:

СеменовА.О.

Никишин К.И.

Пенза 2025

Цель работы: изучение разных режимов работы модуля ССР, особенностей программирования и возможных применений.

Ход работы:

Решили несколько задач с применением модуля CCP1.

1. Используя режим «захват» разработали программу для измерения длительности импульса в количестве машинных циклов, который формируется на входе второго разряда порта C. Результат оставили в регистрах CCP модуля. Младшие разряды вывели на индикацию порта D. {папка CCP3}

Алгоритм примерно следующий:

- Очистили выходные регистры модуля CCPR1L и CCPR1H, таймер TMR1 (TMR1H, TMR1L), очистили регистр PIR, ориентировали разряд 2 порта PORTC на ввод информации, ориентировали порт D на вывод и очистили его, очистили T1CON.

- Периодизировали опрос входа PORTC[2] с целью определения момента перехода сигнала в единицу (начала импульса).

- Если переход в единицу прошёл, то запускается таймер и модуль в режиме «захват по каждому заднему фронту сигнала»

- Периодизировали опрос состояния PIR1[2] с целью выявления момента перехода RC2 в ноль.

- После обнаружения захвата остановили таймер и модуль, переслали младшие разряды результата в PORTD.

;захват с целью измерения длительности импульса на входе RC2

;таймер TMR1 считает число циклов выполнения команд (f/4) с момента

;появления 1 на входе RC2 и запускается CCP1 в режиме захвата

list p=16F887 				;тип используемого контроллера(файл .lkr, содержит описание распределения памяти контроллера)

include "p16F887.inc"		; определения переменных, специфичных для процессора

org 0x00					; вектор сброса

goto start

;org 0x08

start

banksel CCPR1L				; reset CCPR

clrf CCPR1L

clrf CCPR1H

banksel TMR1H				; reset TMR1(TMR1H+TMR1L), PIR1,T1CON

clrf TMR1H

banksel TMR1L

clrf TMR1L

banksel PIR1				; PIR1[0]=0 - переполнения от TMR1 не

было ;PIR1[0]=1 - переполнение было

clrf PIR1					; если PIR1[2]=1 - произошел захват

banksel TRISC

bsf TRISC,2				; 2й разряд PORTC на ввод

clrf TRISD					; PORTD - вывод

movlw 0x00

banksel PORTD

movwf PORTD

bankselT1CON				; tmrвыключен[0],внутренний

генераторFosc/4[1],

clrf T1CON					; внешн генератор синхронизируется

внутренним[2],предделитель отключен[4-5]

nop						; задержка (1маш ц), чтобы изменения								в регистрах точно установились

m1

btfss PORTC,2				; RC2=1?, проверка начала импульса на 							входе RC2

goto m1					; если 0 — ждать, если 1 — продолжить

; запуск таймера и модуля ccp1 для захвата

banksel T1CON

bsf T1CON,0 				; start TMR1

banksel CCP1CON

bsf CCP1CON,2 				; вкл захват по каждому спадающему

фронту на входе PORTC[2]

m2

btfss PIR1,2 				; CCP следит за спадающим фронтом

входа RC2. Наличие

; этого фронта вызывает формирование признака прерывания PIR2

; То есть окончание импульса на входе RC2 останавливает модуль,

; заставляя переписать TMR1 в CCPR1.

goto m2

banksel T1CON

bcf T1CON,0 				; TMR1 выключен

banksel CCP1CON

clrf CCP1CON 				; CCP1 выключен

movf CCPR1L,0				; CCPR1L в w

movwf PORTD

nop

end

Для отладки программы подавали сигнал на вход RC2 в окне Stimulus, наблюдали результатыизменения регистров в окнеWatchи наблюдалирезультаты на логическом анализаторе.

Результат: CCPR1H = 0x00, CCPR1L = 0x03, TMR1 = 0x08, PORTD = 0x03.

Значения PORTD и TMR1 отличаются, т.к. как только был зафиксирован спадающий фронт, в CCPR1 сразу из таймера записалось текущее значение и больше не менялось. Однако сам таймер еще продолжил считать циклы, пока не был остановлен. Таким образом, всего таймер насчитал 8 циклов, но длительность импульса составила 3 цикла, которые были переданы из CCPR1L на PORTD.

2. Изменили программу так, чтобы таймер принимал сигналы из внешней среды, смоделировали работу с использованием логического анализатора и окон формирования сигналов и наблюдения состояний регистров. Проверив работоспособность, составили отчёт с пояснениями и результатами моделирования. {папка CCP4}.

;захват с целью измерения длительности импульса на входе RC2

;таймер TMR1 считает число импульсов, поступающих на вход RC0

;с момента появления 1 на входе RC2 и запускается CCP1 в режиме захвата

;по спадающему фронту импульса на входе RC2 фиксируется состояние

;TMR1 на выходных регистрах CCP1, останавливается таймер и модуль

;результат в регистр D

list p=16F887			; тип используемого контроллера(файл .lkr, содержит описание распределения памяти контроллера)

include "p16F887.inc"	; определения переменных, специфичных для процессора

org 0x00				; вектор сброса

goto start

;org 0x08

start

banksel CCPR1L			; reset CCPR

clrf CCPR1L

clrf CCPR1H

banksel TMR1H			; reset TMR1(TMR1H+TMR1L), PIR1, T1CON

clrf TMR1H

banksel TMR1L

clrf TMR1L

banksel PIR1			; PIR1[0]=0 - переполнения от TMR1 не было

;PIR1[0]=1 - переполнение было

clrf PIR1				; если PIR1[2]=1 - произошел захват

banksel TRISC

movlw 0x05

movwf PORTC			;PORTC[0][2] на ввод

clrf PORTD				; PORTD - вывод

movlw 0x00

banksel PORTD

movwf PORTD

banksel T1CON			; tmr выкл[0],синхронизация таймера внешн

импульсами с входа RC0, активен передн фронт[1],

clrf T1CON				; внешн генератор синхронизируется

внутренним[2],предделитель отключен[4-5]

bsf T1CON,1

nop					; задержка (1маш ц), чтобы изменения

в регистрах точно установились

m1

btfss PORTC,2			; RC2=1?, проверка начала импульса на

входе RC2

goto m1				; если 0 — ждать, если 1 — продолжить

banksel T1CON

bsf T1CON,0 			; start TMR1

banksel CCP1CON

bsf CCP1CON,2 			; вкл захват по каждому спадающему фронту

на входе PORTC[2]

m2

btfss PIR1,2			; CCP следит за спадающим фронтом входа

RC2. Наличие

; этого фронта вызывает формирование признака прерывания PIR2

; То есть окончание импульса на входе RC2 останавливает модуль,

; заставляя переписать TMR1 в CCPR1.

goto m2

banksel T1CON

bcf T1CON,0 			; TMR1 выключен

banksel CCP1CON

clrf CCP1CON 			; CCP1 выключен

movf CCPR1L,0			; CCPR1L в w

movwf PORTD

nop

end

Таймер в программе считает только внешние импульсы с RC0 по переднему фронту, т.кмы записали в регистр T1CON[1] единицу. Сначала мы дождались RC2=1, затем включили таймер. Мы подали передний фронт на RC0 10 раз, в результате чего TMR1установился в 0x0A. После этого подали на RC2 «0», значение из TMR1 сразу записалось в CCPR1, а затем в PORTD (0x0A).

3. В режиме сравнения сформировали импульс с требуемой длительностью на выходе 2 порта С (RC2=RC[2]) Запуск импульса по переднему фронту сигнала на входе 3 порта C.  Процесс периодизировали. То есть после сброса сигнала на входе RC2 повторная подача сигнала при условии завершения процедуры формирования импульса повторяет формирование импульса той же длительности.{папка CCP5}.

Программа работает следующим образом. Мы устанавливаем в регистр CCPR1 значение 0x30 (48), задавая длительность импульса. Ожидаем передний фронт на RC[3] (переход 0-1). Устанавливаем CCPв режим сравнения, запускаем таймер. Как только значение TMR1 совпадет с регистром CCPR1, произойдет сброс RC[2] в 0. После чего таймер и CCPвыключаются, и программа переходит в начало.

;режим сравнения в CCP1

;таймер TMR1 считает число циклов выполнения команд (f/4)

;на выходе RC2 формируется импульс задаваемой в CCPR1L и CCPR1H длительности

; в циклах F/4 или с учётом внешнего сигнала таймера

list p=16F887			; тип используемого контроллера(файл .lkr, содержит описание распределения памяти контроллера)

include "p16F887.inc"	; определения переменных, специфичных для процессора

ct1	EQU 0x20			; имена ячеек памяти

ct2	EQU 0x21

ct3	EQU 0x22

org 0x00				; вектор сброса

goto start

start

; задаём состояние CCPR1L и CCPR1H (длительность импульса)

banksel CCPR1L

movlw 0x30				; 48

movwf CCPR1L

movlw 0x00

movwf CCPR1H

banksel TRISC

movlw 0x08				; RC[2]-вывод; RC[3]-ввод(запуск импульса

по переднему фронту RC3)

movwf TRISC

clrf TRISD				; PORTD на вывод

;reset TMR1(TMR1H+TMR1L), PIR1(сигнал прерывания),T1CON

banksel TMR1L

clrf TMR1L

banksel TMR1H

clrf TMR1H

banksel T1CON			; tmr выключен[0],внутренний генератор

Fosc/4[1],

clrf T1CON				; внешн генератор синхронизируется

внутренним[2],предделитель отключен[4-5]

banksel PIR1

clrf PIR1

nop					; задержка (1маш ц), чтобы изменения

в регистрах точно установились

; ожидаем передний фронт (0-1)

m3

btfsc PORTC,3			; ждем RC[3]=0 и выходим

goto m3

m1

btfss PORTC,3			; ждем RC[3]=1 и выходим

goto m1

movlw 0x09				; cравнение, сбрасывает в ноль выходной

сигнал PORTC[2], флаг CCP1IF=1

movwf CCP1CON 			; режим сравнения запущен

bsf T1CON,0 			; start таймер

m2

btfss PIR1,2	; CCP следит за спадающим фронтом входа RC2. Наличие

; этого фронта вызывает формирование признака прерывания PIR2(PIR1[2])

; То есть окончание импульса на входе RC2 останавливает модуль,

; заставляя переписать TMR1 в CCPR1.

goto m2

banksel T1CON

bcf T1CON,0 			; TMR1 выключен

banksel CCP1CON

clrf CCP1CON 			; CCP1 выключен

nop

goto start

end

Запустили программу. Установили передний фронт на R3. Длительность импульса в CCPR1 = 0x30. Таймер начал считать машинные циклы, начиная с команды bsf T1CON,0 (запуска таймера). Поэтому на логическом анализаторе длительность импульса на единицу больше (49=0x31). Таймер продолжил считать и после того как RC[2] установился в 0, пока мы его не выключили, поэтому значение TMR1 = 0x35 (53).

4. Используя режим ШИМ, разработали программу, которая будет формировать сигналы с широтно-импульсной модуляцией с заданными в таблице параметрами. Первые n периодов на выход выдаются сигналы с максимальной длительностью импульса Tи, затем длительность импульса должна на  каждые n периодов уменьшаться на единицу (по линейному закону) до одной единицы, после чего процесс повторяется. {папка CCP2}. В процессе работы можно уменьшить или увеличить n. Усложнили программу пересылкой состояния RC2 в RD0.

| вариант | 2 |
| --- | --- |
| ПериодТ | 50 |
| Tи | 20 |
| n | 5 |

вот итоговый

;шим с выходом на втором разряде порта C

;таймер TMR2 считает число циклов выполнения команд (f/4)

list p=16F887

include "p16F887.inc"

ct1 EQU 0x20   ; счётчик повторений периода (5)

ct2 EQU 0x21   ; текущая ширина импульса

ct3 EQU 0x22   ; число периодов (n) -  можно менять

org 0x00

goto start

;org 0x08

start

movlw 0x14    ; начальная ширина Tи = 20

movwf ct2

movlw 0x05          ; n = 5 периодов

movwf ct3

movwf CCPR1L   ; задается текущая ширина(длительность) импульса

bsf STATUS,5

movlw 0x32    ; PR2 = 50

movwf PR2    ; регистр длительности периода(8ми разр).

; когда таймер достигает этого значения, он сбрасывается

banksel TRISC

movlw 0x00

movwf TRISC    ; чтобы RC2 на вывод

movlw 0x08

movwf TRISD    ; portd

bcf STATUS,5

bsf PORTD,2

bcf PORTD,2

bsf PORTD,2

movlw 0x04

banksel T2CON

movwf T2CON    ; [0-1] = 0 коэфф предделителя 1:1

; [2] = 1:  включить таймер

; [3-6] - выходной делитель. Если 0000 - 1:1

movlw 0x0C    ; 1100 - режим работы CCP - режим ШИМ

banksel CCP1CON

movwf CCP1CON

m1

movlw 0x14

movwf ct2

m2

movf ct2,0

banksel CCPR1L

movwf CCPR1L   ; задаётся длительность импульса

movlw 0x05

movwf ct3

movwf ct1

loop

clrwdt

btfsc PORTC,2   ; пропуск след команды, если RC2 = 0

bsf PORTD,0    ; если RC2 = 1

btfss PORTC,2   ; пропуск след команды, если RC2 = 1

bcf PORTD,0    ; если RC2 = 0

decfsz ct1,1

goto loop

decfsz ct3,1

goto m3

decfsz ct2,1

goto m2

goto m1

m3

movlw 0x05

movwf ct1

goto loop

end

На логическом анализаторе проверили длительность импульса = 20. RC2 устанавливается в 1 сразу, как срабатывает таймер, а RD0 изменяется только в последующих операциях цикла loop, поэтому на анализаторе видим, что RD0 изменяется с задержкой.

При следующем цикле таймера ширина уменьшилась на единицу и стала равна 19:

Когда ct2 уменьшился до 1, цикл начался заново со значением Tи = 20 (длительность импульса).

Вывод:

В ходе лабораторной работы мы изучили разные режимы работы модуля ССР, особенности программирования и возможные применения.