ЖК-контроллер Hitachi HD44780

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

ЖК-контроллер HD44780 и драйверы HD44100 на обратной стороне ЖК-модуля 40266

ЖК-контроллер Hitachi HD44780 представляет собой буквенно-цифровой контроллер жидкокристаллического дисплея с точечной матрицей (LCD), разработанный Hitachi в 1980-х годах. Набор символов контроллера включает символы ASCII, японские символы кана и некоторые символы в двух строках по 40 символов. С помощью драйвера расширения устройство может отображать до 80 символов.[1] Многочисленные дисплеи сторонних производителей совместимы с его 16-контактным интерфейсом и набором инструкций, что делает его популярным и дешевым ЖК-драйвером.[2]

Архитектура

Структурная схема ЖК-модуля на базе HD44780U

ЖК-контроллер Hitachi HD44780 предназначен только для отображения монохромного текста и часто используется в копировальных аппаратах, факсимильных аппаратах, лазерных принтерах, промышленном испытательном оборудовании и сетевом оборудовании, таком как маршрутизаторы и запоминающие устройства.

Совместимые ЖК-экраны производятся в нескольких стандартных конфигурациях. Распространенными размерами являются одна строка из восьми символов (8 × 1) и форматы 16 × 2, 20 × 2 и 20 × 4. Увеличенные пользовательские размеры состоят из 32, 40 и 80 символов и состоят из 1, 2, 4 или 8 строк. Наиболее часто выпускаемая конфигурация большего размера составляет 40 ×4 символа, для чего требуются два индивидуально адресуемых контроллера HD44780 с чипами расширения, поскольку один чип HD44780 может адресовать только до 80 символов.

Символьные ЖК-дисплеи могут иметь подсветку, которая может быть светодиодной, флуоресцентной или электролюминесцентной. Номинальное рабочее напряжение светодиодной подсветки составляет 5 В при полной яркости, а затемнение при более низких напряжениях зависит от таких деталей, как цвет светодиода. Для не светодиодной подсветки часто требуется более высокое напряжение.

Интерфейс

Проектная плата микроконтроллера Dragon12-P Freescale HCS12 / 9S12, использующая ЖК-дисплей на базе HD44780

Символьные ЖК-дисплеи используют 16-контактный интерфейс, обычно с использованием контактов или соединений по краям платы в центрах диаметром 0,1 дюйма (2,54 мм). Устройства без подсветки могут иметь только 14 контактов, исключая два контакта, питающих источник света. Этот интерфейс был разработан для простого подключения к интерфейсу XRAM Intel MCS-51, используя всего два адресных вывода, что позволяло отображать текст на ЖК-дисплее с помощью простых команд MOVX, предлагая экономичный вариант добавления текстового отображения на устройства

Преобладающая распиновка следующая (существуют исключения):

| Pin-код# | Имя | Направление | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vss | Мощность | Заземление источника питания |
| 2 | Vcc | Мощность | Источник питания (+ 3,3 или + 5 В в зависимости от модуля) |
| 3 | Vee | Ввод | Регулировка контрастности (аналоговый вход) |
| 4 | RS | Ввод | Выбор регистра (0 = команда, 1 = данные) |
| 5 | R/W | Ввод | Чтение/ запись (0 = запись в дисплейный модуль, 1 = считывание с дисплейного модуля) |
| 6 | E | Ввод | Включение синхронизации (срабатывает при падении фронта) |
| 7 | DB0 | I/O | Бит данных 0 (не используется при 4-разрядной работе) |
| 8 | DB1 | I/O | Бит данных 1 (не используется при 4-разрядной работе) |
| 9 | DB2 | I/O | Бит данных 2 (не используется при 4-разрядной работе) |
| 10 | DB3 | I/O | Бит данных 3 (не используется при 4-разрядной работе) |
| 11 | DB4 | I/O | Бит данных 4 |
| 12 | DB5 | I/O | Бит данных 5 |
| 13 | DB6 | I/O | Бит данных 6 |
| 14 | DB7 | I/O | Бит данных 7 |
| 15 | LED+ | Мощность | Анод подсветки (+) (если применимо) |
| 16 | LED− | Мощность | Катод подсветки (−) (если применимо) |

Примечания:

- Vee (также V0): это аналоговый вход, обычно подключаемый к потенциометру. Пользователь должен иметь возможность регулировать это напряжение независимо от всех других настроек, чтобы оптимизировать видимость дисплея, которая меняется, в частности, в зависимости от температуры и, в некоторых случаях, высоты над уровнем моря. При неправильной настройке дисплей будет работать со сбоями.

- R /W: В большинстве приложений считывание данных с HD44780 не требуется. В этом случае этот вывод может быть постоянно подключен к заземлению, и для управления им не нужно выделять контакты процессора.

Выбор режима

Дисплей размером 20 × 4 символа

В 8-разрядном режиме все передачи происходят за один цикл включения вывода (E), при этом все 8 бит на шине данных и стабильные контакты RS и R /W. В 4-разрядном режиме передача данных осуществляется в виде пар 4-разрядных "откусов" на верхних выводах данных, D7–D4, с двумя импульсами включения и стабильными выводами RS и R /W. Сначала должны быть записаны четыре старших бита (7-4), за которыми следуют четыре младших бита (3-0). Последовательность high / low должна выполняться каждый раз, иначе контроллер не будет должным образом получать дальнейшие команды.

Выбор 4-разрядного или 8-разрядного режима требует тщательного подбора команд. Есть два основных соображения. Во–первых, при отключенном D3-D0 эти линии всегда будут отображаться старшими (двоичный код 1111) по отношению к HD44780, поскольку имеются внутренние подтягивающие МОП-транзисторы.[3] Во-вторых, ЖК-дисплей изначально может находиться в одном из трех состояний:

- Состояние 1: 8-разрядный режим

- Состояние 2: 4-разрядный режим, ожидающий первого набора из 4 бит

- Состояние 3: 4-разрядный режим, ожидание второго набора из 4 бит

Состояние 3 может возникать, например, если предыдущее управление было прервано после отправки только первых 4 бит команды, в то время как HD44780 находился в 4-разрядном режиме.

Следующий алгоритм гарантирует, что ЖК-дисплей находится в нужном режиме:

Одна и та же команда отправляется три раза, функция устанавливается с помощью 8-разрядного интерфейса D7–D4 = двоичный код 0011, младшие четыре бита означают "мне все равно", используются одиночные импульсы включения. Если контроллер находится в 4-разрядном режиме, младшие четыре бита игнорируются, поэтому они не могут быть отправлены до тех пор, пока интерфейс не будет иметь конфигурацию известного размера.

Запуск в состоянии 1 (8-разрядная конфигурация):

- Отправьте команду установки функции. Команда будет выполнена, установите 8-разрядный режим.

- Отправьте команду установки функции. Команда будет выполнена, установите 8-разрядный режим.

- Отправьте команду установки функции. Команда будет выполнена, установите 8-разрядный режим.

Запуск в состоянии 2 (4-разрядная конфигурация, ожидание первой 4-разрядной передачи):

- Отправьте команду настройки функции. Получены первые 4 бита.

- Отправьте команду настройки функции. Последние 4 бита, команда принята, установите 8-битный режим.

- Отправьте команду установки функции. Команда будет выполнена, установите 8-разрядный режим.

Запуск в состоянии 3 (4-разрядная конфигурация, ожидание последней 4-разрядной передачи):

- Отправьте команду установки функции. Последние 4 бита, выполнена неизвестная команда.

- Отправьте команду установки функции. В 8-разрядном режиме будет выполнена команда, в противном случае будут получены первые 4 бита.

- Отправьте команду установки функции. Будет выполнена 8-разрядная команда или последние 4 бита предыдущей команды; установите 8-разрядный режим.

Во всех трех начальных случаях интерфейс шины теперь находится в 8-битном режиме, 1 строка, 5 × 8 символов. Если требуется 8-разрядный режим другой конфигурации, следует отправить команду настройки функций 8-разрядной шины для установки полных параметров. Если требуется 4-разрядный режим, двоичный код 0010 должен быть отправлен на D7–D4 одним импульсом включения. Теперь контроллер будет работать в 4-разрядном режиме, и полная последовательность команд набора функций шины (два включения с битами команд 7-4 и 3-0 в последующих циклах) завершит настройку регистра набора функций.

Набор инструкций

Набор инструкций HD44780 показан ниже:[4]

| Набор инструкций на базе HD44780U |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инструкция | Код |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Описание | Время выполнения (максимальное) (при fcp = 270 кГц) |
|  | RS | R / W | B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | B0 |  |  |
| Четкий дисплей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Очищает дисплей и возвращает курсор в исходное положение (адрес 0). | 1.52 мс |
| Главная страница курсора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | Возвращает курсор в исходное положение. Также возвращает дисплей, сдвинутый в исходное положение. Содержимое DDRAM остается неизменным. | 1.52 мс |
| Набор режимов ввода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ввод-вывод | S | Задает направление перемещения курсора (I / D); указывает на смещение дисплея (дисплеев). Эти операции выполняются во время чтения /записи данных. | 37 мкс |
| Управление включением / выключением дисплея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | D | C | B | Включает / выключает весь дисплей (D), включение / выключение курсора (C) и мигание символа положения курсора (B). | 37 мкс |
| Переключение курсора/ дисплея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | S / C | R /L | * | * | Задает перемещение курсора или смещение дисплея (S / C), направление сдвига (R / L). Содержимое DDRAM остается неизменным. | 37 мкс |
| Набор функций | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | DL | N | F | * | * | Задает длину данных интерфейса (DL), количество отображаемых строк (N) и шрифт символов (F). | 37 мкс |
| Установить адрес CGRAM | 0 | 0 | 0 | 1 | Адрес CGRAM |  |  |  |  |  | Задает адрес CGRAM. Данные CGRAM отправляются и принимаются после этой настройки. | 37 мкс |
| Установить адрес DDRAM | 0 | 0 | 1 | Адрес DDRAM |  |  |  |  |  |  | Задает адрес DDRAM. Данные DDRAM отправляются и принимаются после этой настройки. | 37 мкс |
| Считывать флаг занятости и счетчик адресов | 0 | 1 | BF | Адрес CGRAM/DDRAM |  |  |  |  |  |  | Считывает флаг занятости (BF), указывающий на выполняемую внутреннюю операцию, и содержимое счетчика адресов CGRAM или DDRAM (в зависимости от предыдущей инструкции). | 0 мкс |
| Запись CGRAM или DDRAM | 1 | 0 | Запись данных |  |  |  |  |  |  |  | Запись данных в CGRAM или DDRAM. | 37 мкс |
| Считывается с CG / DDRAM | 1 | 1 | Считывание данных |  |  |  |  |  |  |  | Считывает данные с CGRAM или DDRAM. | 37 мкс |
| Названия битов команд — Ввод/ вывод – 0 = уменьшение положения курсора, 1 = увеличение положения курсора; S – 0 = нет сдвига дисплея, 1 = сдвиг дисплея; D – 0 = дисплей выключен, 1 = дисплей включен; C - 0 = курсор выключен, 1 = курсор включен; B – 0 = курсор выключен, 1 = курсор мигает; S / C – 0 = перемещение курсора, 1 = сдвиг дисплея; R / L – 0 = сдвиг влево, 1 = сдвиг вправо; DL – 0 = 4–разрядный интерфейс, 1 = 8-разрядный интерфейс; N - 0 = 1/8 или 1/11 задания (1 строка), 1 = 1/16 задания (2 строки); F – 0 = 5 × 8 точек, 1 = 5 × 10 точек; BF – 0 = может принять команду, 1 = выполняется внутренняя операция. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

DDRAM - это оперативная память для отображения данных, а CGRAM - оперативная память генератора символов.[5] DDRAM имеет размер 80 байт (по 40 в строке), адресуемых с промежутком между двумя строками. Первая строка содержит адреса от 0 до 39 десятичных знаков или от 0 до 27 шестнадцатеричных. Вторая строка содержит адреса от 64 до 103 десятичных знаков или от 40 до 67 шестнадцатеричных знаков.

CGRAM - это память для чтения / записи, используемая для кодирования до 8 символов в генераторе символов. Она состоит из 64 полей с шестнадцатеричными адресами от 0 до 3F. Каждое поле состоит из 5 бит, соответствующих строке пикселей каждого символа. Каждые 8 полей в CGRAM используются для каждого символа. Младшие 3 бита символьных кодов от 0-7 до 8-15 выбирают группы из 8 полей в памяти CGRAM.

Считывание и запись в DDRAM осуществляются путем установки высокого значения RS-входа во время передачи данных по шине. DDRAM также необходимо выбрать с помощью команды Set DDRAM address, которая выбирает DDRAM для доступа, а также устанавливает начальный адрес для доступа к DDRAM.

Аналогичным образом считывание и запись в CGRAM осуществляется путем установки высокого значения RS-входа во время передачи данных по шине. CGRAM также необходимо выбрать с помощью команды Set CGRAM address, которая выбирает CGRAM для доступа, а также устанавливает начальный адрес для доступа к CGRAM.

Время работы, указанное в этой таблице, основано на частоте генератора 270 кГц. В паспорте данных указано, что для резистора 91 Ком при напряжении в куб. см=5 В частота генератора может изменяться в диапазоне от 190 кГц до 350 кГц, что приводит к времени ожидания 52,6 мкс и 28,6 мкс вместо 37 мкс. Если дисплей с рекомендуемым сопротивлением 91 Ком питается от напряжения 3,3 вольта, генератор будет работать намного медленнее. Если бит занятости не используется, а инструкции синхронизируются внешней схемой, это следует принимать во внимание.

Шрифт

Желтая подсветка дисплея HD44780 с разрешением 8 ×2 символа

Оригинальное ПЗУ генератора символов HD44780 содержит 208 символов в матрице размером 5 × 8 точек и 32 символа в матрице размером 5 × 10 точек. Доступны более современные совместимые чипы с более высоким разрешением, соответствующие дисплеям с большим количеством пикселей.

Были разработаны две версии ПЗУ:[5]

- HD44780UA00, стандартная (японская) версия, которая включает символы катаканы и некоторые греческие буквы и математические символы

- HD44780UA02, европейская версия, включающая полный набор греческих, кириллических и западноевропейских символов (с диакритическими знаками)

7-разрядное подмножество ASCII для японской версии является нестандартным: оно содержит символ иены там, где обычно находится символ обратной косой черты, а также символы стрелок влево и вправо вместо тильды и символа растирания.

Ограниченное количество пользовательских символов может быть запрограммировано в устройстве в виде растрового изображения с помощью специальных команд. Эти символы должны записываться в устройство при каждом его включении, поскольку они хранятся в энергозависимой памяти.