Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Пензенский государственный университет

Кафедра «Вычислительная техника»

ОТЧЕТ

по лабораторной работе № 2

по курсу «Телекоммуникационные технологии»

на тему «Анализ протоколов сетевого и транспортного уровней»

Вариант 7

Выполнили

студенты группы 22ВВП1:

Беляев Д. И.

Сергунов М. Р.

Демин М. С.

Приняли:

Попов К.В.

Патунин Д.В.

Пенза 2025

Цель работы: изучение и анализ работы сетевых протоколов ARP, IP, ICMP и TCP с помощью программы Network Monitor. В ходе работы осуществляется захват сетевого трафика, разбор кадров и пакетов, исследование процессов установления и разрыва TCP-соединений, а также передачи данных, что позволяет понять механизмы надежной передачи информации, нумерацию байтов, подтверждение получения данных и управление размером окна приема.

Лабораторное задание

2.3.1. Настроить Сетевой монитор, установив фильтры по протоколам «все», по адресам – МАС-адрес своего компьютера и любой сторонний. Запустить захват, контролировать трафик сети с помощью Окна сбора данных не менее 2–3 мин, обратившись с браузера на любой веб-сайт. Прекратить захват и просмотреть захваченные кадры с помощью Окна записи данных, определив их тип. Разобрать 1–2 кадра по полям. Найти и разобрать кадры широковещательной рассылки.

В отчете привести собранную статистику мониторинга сети, назначение, формат и содержание полей разобранных кадров.

2.3.2. С помощью программы Network Monitor проанализировать работу протоколов ARP, IP и ICMP. Для этого:

настроить Сетевой монитор, установив фильтры по протоколам

ARP и IP, по адресам – МАС-адрес своего компьютера и любой сто-

ронний;

- с помощью утилиты arp просмотреть ARP-кэш;

- запустить захват сетевого монитора;

- пропинговать ЭВМ, IP-адрес которой отсутствует в ARP-кэш;

- остановить сбор данных и отобразить захваченные кадры;

- отфильтровать ARP-кадры и выполнить их разбор;

- отфильтровать ICMP-пакеты и выполнить их разбор.

В отчете привести содержание кадров с ARP-запросами и ответами, содержание пакетов с ping-откликом и ping-запросом.

2.3.3. С помощью программы Network Monitor проанализировать работу протоколов IP и TCP. Для этого:

- настроить Сетевой монитор, установив фильтры по протоколам ARP и IP, по адресам – МАС-адрес своего компьютера и любой сторонний;

- запустить захват сетевого монитора;

- запустить браузер, загрузить с его помощью страницу с веб-сайта по указанию преподавателя, закрыть браузер;

- остановить сбор данных и отобразить захваченные кадры;

- проанализировать захваченные пакеты и найти и разобрать последовательности пакетов при установлении и закрытии TCP-соединения;

- проанализировать захваченные последовательности пакетов при передаче данных с открытой страницы веб-сайта, определить работу механизмов обеспечения надежности передачи данных (нумерация байтов, квитирование, управление скользящим окном).

В отчете привести содержание пакетов при установлении и разрыве TCP-соединения, изменение значений полей «Номер последовательности» и «Номер последовательности подтверждения», а также размеров окна при передаче данных.

Ход работы

2.3.1. Настроили Сетевой монитор, установив фильтры по протоколам «все», по адресам – МАС-адрес своего компьютера и другого.

Для этого определили MAC-адрес нашего компьютера с помощью ipconfig /all (04-7C-16-C2-E9-28).

Таким же образом определили MAC-адрес другого компьютера (04-7C-16-C2-E9-2E).

Прописали фильтр: Ethernet.Address == 04-7C-16-C2-E9-28 OR Ethernet.Address == 04-7C-16-C2-E9-2E.

Запустили захват, контролировали трафик сети с помощью Окна сбора данных не менее 2–3 мин, обратившись с браузера на веб-сайт telemost.yandex.ru. В это же время выполнили пингование с другим компьютером, MAC-адрес которого мы определяли, чтобы в Network Monitor отображались пакеты их взаимодействия.

Прекратили захват и просмотрели захваченные кадры с помощью Окна записи данных. За время захвата был собран 1781 кадр.
Встречались кадры следующих типов: ARP, ICMP,  TCP,  TLS,  DNS,  SMB2, BROWSER, NbtNs,  SSDP, WSDiscovery, LLMNR, LLDP.

Выбрали один кадр и разобрали его по полям.

№ кадра – 545

Ethernet: DestinationAddress:[00-13-21-B3-F3-43],SourceAddress:[04-7C-16-C2-E9-28].

Ipv4: Src = 192.168.10.81, Dest = 87.250.251.10.

Tcp:

| Наименование поля | Значение | Пояснение |
| --- | --- | --- |
| Флаги (Flags) | ......S. | Установлен флаг SYN — инициирует установление TCP-соединения |
| Порт источника (SrcPort) | 55563 | Порт, выбранный отправителем для соединения |
| Порт назначения (DstPort) | 443 (HTTPS) | Порт получателя |
| Длина полезной нагрузки (PayloadLen) | 0 | В пакете нет данных |
| Номер последовательности (SequenceNumber, Seq) | 2016628338 | Начальный номер байта, с которого начнется передача данных |
| Номер подтверждения (AcknowledgementNumber, Ack) | 0 | Не используется в первом пакете |
| Размер окна (Win) | 64240 ( Negotiating scale factor 0x8 ) = 64240 | Размер окна приема – количество байтов, которое отправитель пакета готов принять без подтверждения |

Это первый пакет при установлении TCP-соединения.

Нашли и разобрали кадр широковещательной рассылки, применив фильтр: Ethernet.Address == ff-ff-ff-ff-ff-ff.

№ кадра – 3

| Протокол | Поле | Значение | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Ethernet | DestinationAddress | FF-FF-FF-FF-FF-FF | Широковещательный MAC-адрес (получатели – все в сети) |
|  | SourceAddress | 00-13-21-B3-F3-43 | MAC-адрес отправителя |
|  | EthernetType | 0x0806 (ARP) | Тип данных, вложенных в Ethernet-кадр |
| ARP | OpCode | 1 (Request) | Тип ARP-сообщения – запрос |
|  | HardwareType | 1 (Ethernet) | Идентификатор протокола канального уровня |
|  | ProtocolType | 0x0800 (IPv4) | Идентификатор протокола сетевого уровня |
|  | HardwareAddressLen | 6 | Длина MAC-адреса в байтах |
|  | ProtocolAddressLen | 4 | Длина IP-адреса в байтах |
|  | SendersMacAddress | 00-13-21-B3-F3-43 | MAC-адрес отправителя |
|  | SendersIp4Address | 192.168.10.254 | IP-адрес отправителя |
|  | TargetMacAddress | 00-00-00-00-00-00 | MAC-адрес получателя (при запросе поле пусто) |
|  | TargetIp4Address | 192.168.10.200 | IP-адрес, MAC-адрес которого нужно узнать |

Цель пакета ARP (широковещательный запрос) – запрос, с помощью которого устройство выясняет MAC-адрес, соответствующий заданному IP-адресу в локальной сети.

2.3.2. С помощью программы Network Monitor проанализировали работу протоколов ARP, IP и ICMP. Для этого настроили Сетевой монитор, установив фильтры по протоколам ARP и IP, по адресам – МАС-адрес своего компьютера (04-7C-16-C2-E9-28) и другого компьютера (04-7C-16-C2-E9-2E).

Фильтр: (ProtocolName == "ARP" OR ProtocolName == "IPv4" OR ProtocolName == "ICMP") AND (Ethernet.Address == 04-7C-16-C2-E9-28 OR Ethernet.Address == 04-7C-16-C2-E9-2E).

С помощью утилиты arp просмотрели ARP-кэш:

Увидели, что второй компьютер с MAC-адресом 04-7C-16-C2-E9-2E присутствует в кэше.

Запустили захват сетевого монитора.

Пропинговали ЭВМ, IP-адрес которой отсутствует в ARP-кэш:

Остановили сбор данных и отобразили захваченные кадры:

Отфильтровали ARP-кадры. Нашли пару запрос-ответ и выполнили ее разбор.

Request

№ кадра – 65

| Протокол | Поле | Значение | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Ethernet | DestinationAddress | FF-FF-FF-FF-FF-FF | Широковещательный MAC-адрес (получатели – все в сети) |
|  | SourceAddress | 04-7C-16-C2-E9-28 | MAC-адрес отправителя |
|  | EthernetType | 0x806 (ARP) | Тип протокола данных в Ethernet-кадре |
| ARP | OpCode | Request (1) | Тип ARP-сообщения: запрос |
|  | HardwareType | 1 (Ethernet) | Идентификатор протокола канального уровня |
|  | ProtocolType | 0x0800 (IPv4) | Идентификатор протокола сетевого уровня |
|  | HardwareAddressLen | 6 | Длина MAC-адреса в байтах |
|  | ProtocolAddressLen | 4 | Длина IP-адреса в байтах |
|  | SendersMacAddress | 04-7C-16-C2-E9-28 | MAC-адрес отправителя |
|  | SendersIp4Address | 192.168.10.81 | IP-адрес отправителя |
|  | TargetMacAddress | 00-00-00-00-00-00 | MAC-адрес получателя (при запросе поле пусто) |
|  | TargetIp4Address | 192.168.10.91 | IP-адрес, MAC-адрес которого нужно узнать |

Response

№ кадра – 66

| Протокол | Поле | Значение | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Ethernet | DestinationAddress | 04-7C-16-C2-E9-28 | MAC-адрес получателя |
|  | SourceAddress | 70-85-С2-9А-6D-24 | MAC-адрес отправителя |
|  | EthernetType | 0x806 (ARP) | Тип протокола данных в Ethernet-кадре |
| ARP | OpCode | Request (2) | Тип ARP-сообщения: ответ |
|  | HardwareType | 1 (Ethernet) | Идентификатор протокола канального уровня |
|  | ProtocolType | 0x0800 (IPv4) | Идентификатор протокола сетевого уровня |
|  | HardwareAddressLen | 6 | Длина MAC-адреса в байтах |
|  | ProtocolAddressLen | 4 | Длина IP-адреса в байтах |
|  | SendersMacAddress | 70-85-С2-9А-6D-24 | MAC-адрес отправителя |
|  | SendersIp4Address | 192.168.10.91 | IP-адрес отправителя |
|  | TargetMacAddress | 04-7C-16-C2-E9-28 | MAC-адрес получателя |
|  | TargetIp4Address | 192.168.10.81 | IP-адрес получателя |

Цель этой пары ARP-пакетов (запрос+ответ): определить MAC-адрес устройства по известному IP-адресу.

Отфильтровали ICMP-пакеты, выбрали пару запрос-ответ и выполнили ее разбор.

Request

№ кадра – 67

| Протокол | Поле | Значение | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Ethernet | DestinationAddress | 70-85-C2-9A-6D-24 | MAC-адрес получателя |
|  | SourceAddress | 04-7C-16-C2-E9-28 | MAC-адрес отправителя |
|  | EthernetType | 0x0800 (IPv4) | Тип протокола данных в Ethernet-кадре |
| IPv4 | SourceAddress | 192.168.10.81 | IP-адрес отправителя |
|  | DestinationAddress | 192.168.10.91 | IP-адрес получателя |
|  | DSCP/ECN | 0 | Поле приоритета пакета в сети |
|  | Header Length | 20 | Длина заголовка IP-пакета в байтах |
|  | TotalLength | 60 | Общая длина IP-пакета, включая заголовок |
|  | Identification | 34114 | Идентификатор пакета для фрагментации |
|  | FragmentFlags | 0 | Флаги фрагментации (0 – пакет не фрагментирован) |
|  | TimeToLive (TTL) | 128 | Время жизни пакета, в течение которого он может находиться в сети. Максимальное количество маршрутизаторов, через которые может пройти пакет |
|  | NextProtocol | 1 (ICMP) | Следующий протокол – ICMP |
|  | Checksum | 0 | Контрольная сумма заголовка |
| ICMP | Type | 8 (Echo Request Message) | Тип ICMP – ping-запрос |
|  | Code | 0 | Дополнительный код (для Echo Request = 0) |
|  | Checksum | 19162 | Контрольная сумма ICMP |
|  | ID | 1 | Идентификатор процесса для сопоставления запроса и ответа |
|  | Sequence Number | 641 | Номер последовательности пакета |
|  | ImplementationSpecificData | 32 Bytes | Полезная нагрузка |

Reply

№ кадра – 68

| Протокол | Поле | Значение | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Ethernet | DestinationAddress | 04-7C-16-C2-E9-28 | MAC-адрес получателя |
|  | SourceAddress | 70-85-C2-9A-6D-24 | MAC-адрес отправителя |
|  | EthernetType | 0x0800 (IPv4) | Тип протокола данных в Ethernet-кадре |
| IPv4 | SourceAddress | 192.168.10.91 | IP-адрес отправителя |
|  | DestinationAddress | 192.168.10.81 | IP-адрес получателя |
|  | DSCP/ECN | 0 | Поле приоритета пакета в сети |
|  | Header Length | 20 | Длина заголовка IP-пакета в байтах |
|  | TotalLength | 60 | Общая длина IP-пакета, включая заголовок |
|  | Identification | 14441 | Идентификатор пакета для фрагментации |
|  | FragmentFlags | 0 | Флаги фрагментации (0 – пакет не фрагментирован) |
|  | TimeToLive (TTL) | 128 | Время жизни пакета, в течение которого он может находиться в сети. Максимальное количество маршрутизаторов, через которые может пройти пакет |
|  | NextProtocol | 1 (ICMP) | Следующий протокол – ICMP |
|  | Checksum | 27739 | Контрольная сумма заголовка |
| ICMP | Type | 0 (Echo Reply Message) | Тип ICMP – ping-ответ |
|  | Code | 0 | Дополнительный код сообщения (для Echo Reply всегда 0) |
|  | Checksum | 21210 | Контрольная сумма ICMP |
|  | ID | 1 | Идентификатор процесса для сопоставления запроса и ответа |
|  | SequenceNumber | 641 | Номер последовательности пакета |
|  | ImplementationSpecificData | 32 Bytes | Полезная нагрузка |

2.3.3. С помощью программы Network Monitor проанализировали работу протоколов IP и TCP. Настроили Сетевой монитор, установив фильтры по протоколам ARP и IP, по адресам – МАС-адрес своего компьютера (04-7C-16-C2-E9-28) и другого компьютера (04-7C-16-C2-E9-2E).

Фильтр: (ProtocolName == "ARP" OR ProtocolName == "IPv4") OR (Ethernet.Address == 04-7C-16-C2-E9-28 OR Ethernet.Address == 04-7C-16-C2-E9-2E).

Запустили захват сетевого монитора.

Запустили браузер, загрузили с его помощью страницу с веб-сайта telemost.yandex.ru, закрыли браузер.

Остановили сбор данных и отобразили захваченные кадры.

Проанализировали захваченные пакеты, нашли и разобрали последовательность пакетов при установлении и закрытии TCP-соединения, при передаче данных с открытой страницы веб-сайта telemost.yandex.ru.

В отчете привели содержание пакетов при установлении и разрыве TCP-соединения, изменение значений полей «Номер последовательности» и «Номер последовательности подтверждения», а также размеров окна при передаче данных.

Установление TCP-соединения

№ кадра – 545 (первый пакет)

Ethernet: DestinationAddress:[00-13-21-B3-F3-43],SourceAddress:[04-7C-16-C2-E9-28].

Ipv4: Src = 192.168.10.81, Dest = 87.250.251.10.

Tcp:

| Наименование поля | Значение | Пояснение |
| --- | --- | --- |
| Флаги (Flags) | ......S. | Установлен флаг SYN — инициирует установление TCP-соединения |
| Порт источника (SrcPort) | 55563 | Порт, выбранный отправителем для соединения |
| Порт назначения (DstPort) | 443 (HTTPS) | Порт получателя |
| Длина полезной нагрузки (PayloadLen) | 0 | В пакете нет данных |
| Номер последовательности (SequenceNumber, Seq) | 2016628338 | Начальный номер байта, с которого начнется передача данных |
| Номер подтверждения (AcknowledgementNumber, Ack) | 0 | Не используется в первом пакете |
| Размер окна (Win) | 64240 ( Negotiating scale factor 0x8 ) = 64240 | Размер окна приема – количество байтов, которое отправитель пакета готов принять без подтверждения |

№ кадра – 549 (второй пакет)

Ethernet: DestinationAddress:[04-7C-16-C2-E9-28],SourceAddress:[00-13-21-B3-F3-43].

Ipv4: Src = 87.250.251.10, Dest = 192.168.10.81.

Tcp:

| Наименование поля | Значение | Пояснение |
| --- | --- | --- |
| Флаги (Flags) | ...A..S. | SYN + ACK – пакет подтверждает получение SYN от получателя и одновременно инициирует соединение от отправителя |
| Порт источника (SrcPort) | 443 (HTTPS) | Порт отправителя (сервер Telemost) |
| Порт назначения (DstPort) | 55563 | Порт получателя |
| Длина полезной нагрузки (PayloadLen) | 0 | В пакете нет данных |
| Номер последовательности (SequenceNumber, Seq) | 1158757887 | Начальный номер байта, с которого начнется передача данных |
| Номер подтверждения (AcknowledgementNumber, Ack) | 2016628339 | Были получены данные от получателя, ожидается следующий байт с этим номером |
| Размер окна (Win) | 42300 ( Negotiated scale factor 0x8 ) = 10828800 | Размер окна приема – количество байтов, которое отправитель пакета готов принять без подтверждения |

№ кадра – 550 (третий пакет)

Ethernet: DestinationAddress:[00-13-21-B3-F3-43],SourceAddress:[04-7C-16-C2-E9-28].

Ipv4: Src = 192.168.10.81, Dest = 87.250.251.10.

Tcp:

| Наименование поля | Значение | Пояснение |
| --- | --- | --- |
| Флаги (Flags) | ...A…. | Флаг ACK – пакет подтверждает получение SYN от получателя |
| Порт источника (SrcPort) | 55563 | Порт отправителя |
| Порт назначения (DstPort) | 443 (HTTPS) | Порт получателя (сервер Telemost) |
| Длина полезной нагрузки (PayloadLen) | 0 | В пакете нет данных |
| Номер последовательности (SequenceNumber, Seq) | 2016628339 | Начальный номер байта, с которого начнется передача данных |
| Номер подтверждения (AcknowledgementNumber, Ack) | 1158757888 | Были получены данные от получателя, ожидается следующий байт с этим номером |
| Размер окна (Win) | 1024 (scale factor 0x8) = 262144 | Размер окна приема – количество байтов, которое отправитель пакета готов принять без подтверждения |

Определили работу механизмов обеспечения надежности передачи данных (нумерация байтов, квитирование, управление скользящим окном).

Нумерация байтов (Sequence Number) показывает номер первого байта данных в данном пакете. Это позволяет отслеживать порядок передачи данных и гарантирует, что все байты дойдут в правильной последовательности.

Квитирование (Acknowledgement Number) указывает номер следующего байта, который получатель ожидает. Таким образом, отправитель понимает, что предыдущие данные доставлены успешно, а при их потере может выполнить повторную отправку.

Размер окна (Window) и масштаб окна (scale factor) показывают, сколько байтов можно принять без подтверждения, что регулирует поток данных и предотвращает перегрузку сети.

Передача данных с открытой страницы веб-сайта telemost.yandex.ru

№ кадра – 558

Ethernet: DestinationAddress:[04-7C-16-C2-E9-28],SourceAddress:[00-13-21-B3-F3-43].

Ipv4: Src = 87.250.251.10, Dest = 192.168.10.81.

Tcp:

| Наименование поля | Значение | Пояснение |
| --- | --- | --- |
| Флаги (Flags) | ...A.... | Флаг ACK — пакет подтверждает получение данных от получателя |
| Порт источника (SrcPort) | 443 (HTTPS) | Порт отправителя (сервер Telemost) |
| Порт назначения (DstPort) | 55563 | Порт получателя |
| Длина полезной нагрузки (PayloadLen) | 1220 | Размер полезной нагрузки пакета в байтах |
| Номер последовательности (SequenceNumber, Seq) | 1158757888 - 1158759108 | Номера последовательности передаваемых байтов |
| Номер подтверждения (AcknowledgementNumber, Ack) | 2016628856 | Были получены данные от получателя, ожидается следующий байт с этим номером |
| Размер окна (Win) | 166 (scale factor 0x8) = 42496 | Размер окна приема — количество байтов, которое отправитель пакета готов принять без подтверждения |

Разбор пакета №558 позволяет продемонстрировать передачу данных после установления TCP-соединения и подтверждение получения предыдущих сегментов, что отражает работу механизмов надежной передачи данных по протоколу TCP.

Закрытие TCP-соединения

№ кадра – 777

Ethernet: Etype DestinationAddress:[00-13-21-B3-F3-43],SourceAddress:[04-7C-16-C2-E9-28].

Ipv4: Src = 192.168.10.81, Dest = 87.250.251.10.

Tcp:

| Наименование поля | Значение | Пояснение |
| --- | --- | --- |
| Флаги (Flags) | ...A...F | Флаг FIN — инициирует закрытие соединения; флаг ACK — подтверждает получение предыдущих данных |
| Порт источника (SrcPort) | 55564 | Порт отправителя |
| Порт назначения (DstPort) | 443 (HTTPS) | Порт получателя (сервер Telemost) |
| Длина полезной нагрузки (PayloadLen) | 0 | В пакете нет данных |
| Номер последовательности (SequenceNumber, Seq) | 24889672 | Номер первого байта, с которого начинается процесс закрытия соединения |
| Номер подтверждения (AcknowledgementNumber, Ack) | 2887781497 | Подтверждение получения данных от получателя, ожидается следующий байт |
| Размер окна (Win) | 1023 (scale factor 0x8) = 261888 | Размер окна приёма — количество байтов, которое отправитель пакета готов принять без подтверждения |

№ кадра – 799

Ethernet: DestinationAddress:[04-7C-16-C2-E9-28],SourceAddress:[00-13-21-B3-F3-43].

Ipv4: Src = 87.250.251.10, Dest = 192.168.10.81.

Tcp:

| Наименование поля | Значение | Пояснение |
| --- | --- | --- |
| Флаги (Flags) | ...A...F | Флаг FIN – сервер инициирует закрытие соединения, флаг ACK – подтверждает получение данных от отправителя |
| Порт источника (SrcPort) | HTTPS(443) | Порт отправителя (сервер Telemost) |
| Порт назначения (DstPort) | 55563 | Порт получателя |
| Длина полезной нагрузки (PayloadLen) | 0 | В пакете нет данных |
| Номер последовательности (SequenceNumber, Seq) | 1158786004 | Номер первого байта, используемого для завершения соединения |
| Номер подтверждения (AcknowledgementNumber, Ack) | 2016630518 | Подтверждение получения данных от получателя, ожидается следующий байт |
| Размер окна (Win) | 166 (scale factor 0x8) = 42496 | Размер окна приёма — количество байтов, которое отправитель пакета готов принять без подтверждения |

№ кадра – 800

Ethernet: DestinationAddress:[00-13-21-B3-F3-43],SourceAddress:[04-7C-16-C2-E9-28].

Ipv4: Src = 192.168.10.81, Dest = 87.250.251.10.

Tcp:

| Наименование поля | Значение | Пояснение |
| --- | --- | --- |
| Флаги (Flags) | ...A.... | Флаг ACK – подтверждает получение FIN от отправителя |
| Порт источника (SrcPort) | 55563 | Порт отправителя |
| Порт назначения (DstPort) | HTTPS(443) | Порт получателя (сервер Telemost) |
| Длина полезной нагрузки (PayloadLen) | 0 | В пакете нет данных |
| Номер последовательности (SequenceNumber, Seq) | 2016630518 | Номер первого байта, используемого для завершения соединения |
| Номер подтверждения (AcknowledgementNumber, Ack) | 1158786004 | Подтверждение получения данных от получателя, ожидается следующий байт |
| Размер окна (Win) | 1023 (scale factor 0x8) = 261888 | Размер окна приёма — количество байтов, которое отправитель пакета готов принять без подтверждения |

Процесс закрытия TCP-соединения был инициирован отправителем (нашим компьютером) через пакет с флагом FIN. Сервер Telemost подтвердил получение запроса на закрытие (ACK) и отправил свой FIN, что обеспечило завершение разъединения соединения. Наш компьютер в последнем пакете подтвердил получение FIN от сервера (ACK), после чего соединение было полностью закрыто.

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы была изучена и проанализирована работа сетевых протоколов ARP, IP, ICMP и TCP с помощью программы Network Monitor. Осуществлялся захват сетевого трафика, разбор кадров и пакетов, исследовался процесс установления и разрыва TCP-соединений, а также передачи данных, что позволило понять механизмы надежной передачи информации, нумерацию байтов, подтверждение получения данных и управление размером окна приема.