Лабораторная работа № 4 Статическая маршрутизация.

Таблица маршрутизации может составляться двумя способами: статично и динамично. В случае статической маршрутизации записи в таблице вводятся и изменяются вручную. Такой способ требует вмешательства администратора каждый раз, когда происходят изменения в топологии сети. С другой стороны, он является наиболее стабильным и требующим минимума аппаратных ресурсов маршрутизатора для обслуживания таблицы. При динамической маршрутизации записи в таблице обновляются автоматически при помощи одного или нескольких протоколов маршрутизации — RIP, OSPF, IGRP, EIGRP и др. Кроме того, маршрутизатор строит таблицу оптимальных путей к сетям назначения на основе различных критериев (метрик), таких, как: количества промежуточных узлов, пропускной способности каналов, задержки передачи данных и т. п. Динамическая маршрутизация оказывает дополнительную нагрузку на устройства, а высокая нестабильность сети может приводить к ситуациям, когда маршрутизаторы не успевают синхронизировать свои таблицы, что приводит к противоречивым сведениям о топологии сети в различных её частях и потере передаваемых данных.

Статическая маршрутизация — вид маршрутизации, при котором информация о маршрутах заносится в таблицы маршрутизации каждого маршрутизатора вручную администратором сети. Отсюда сразу же вытекает ряд недостатков. Прежде всего это очень плохая масштабируемость сетей, так как при добавлении N+1 сети потребуется сделать 2*(N+1) записей о маршрутах. Но, при использовании статических записей процессору маршрутизатора не требуется производить никаких расчетов, связанных с определением маршрутов – это плюс.

Статическая маршрутизация успешно используется при организации работы компьютерных сетей небольшого размера (1-2 маршрутизатора), в силу легкости конфигурации и отсутствии дополнительной нагрузки на сеть в виде широковещательного служебного трафика, характерного для динамических протоколов маршрутизации. Также статическая маршрутизация используется на компьютерах внутри сети. В таком случае обычно задается маршрут шлюза по умолчанию.

Маршрутизатором (шлюзом), называется узел сети с несколькими IP-интерфейсами (содержащими свой MAC-адрес и IP-адрес), подключенными к разным IP-сетям, осуществляющий на основе решения задачи маршрутизации перенаправление дейтаграмм из одной сети в другую для доставки от отправителя к получателю. Как уже отмечалось, динамическая маршрутизация — это процесс протокола маршрутизации, определяющий взаимодействие устройства с соседними маршрутизаторами. Маршрутизатор будет обновлять сведения о каждой подключенной к нему сети. Если в сети произойдет изменение, протокол динамической маршрутизации автоматически информирует об изменении все маршрутизаторы. Если же используется статическая маршрутизация, обновить таблицы маршрутизации на всех устройствах придется системному администратору. Статическая маршрутизация позволяет сократить объем таблиц маршрутизации в конечных узлах и маршрутизаторах за счет использования в качестве номера сети назначения так называемого маршрута по умолчанию – default (0.0.0.0), который обычно занимает в таблице маршрутизации последнюю строку. Если в таблице маршрутизации есть такая запись, то все пакеты с номерами сетей, которые отсутствуют в таблице маршрутизации, передаются маршрутизатору, указанному в строке default.

Шлюз по умолчанию (defaultgateway) - адрес маршрутизатора, на который отправляется трафик для которого не нашлось отдельных записей в таблице маршрутизации. Для устройств, подключенных к одному маршрутизатору (как правило, это рабочие станции) использование шлюза по умолчанию — единственная форма маршрутизации.

Доступность компьютера проверяется при помощи посылки контрольного диагностического сообщения по протоколу ICMP (Internet Control Message Protocol), по которому любая оконечная станция должна выдать эхо-ответ узлу, отправившему такое сообщение. В сетях на основе TCP/IP для проверки соединений обычно используется утилита ping. Эта программа отправляет запросы (ICMP Echo-Request) протокола ICMP узлу сети с указанным IP-адресом. Получив этот запрос, исследуемый узел должен послать пакет с ответом (ICMP Echo-Reply). Первый узел фиксирует поступающие ответы. Время между отправкой запроса и получением ответа (RTT, от англ. Round Trip Time) позволяет определять двусторонние задержки (RTT) по маршруту и частоту потери пакетов, то есть косвенно определить загруженность каналов передачи данных и промежуточных устройств. Метрика — числовой коэффициент, влияющий на выбор маршрута в компьютерных сетях. Как правило, определяется количеством "хопов" (ретрансляционных переходов) до сети назначения или параметрами канала связи. Чем метрика меньше, тем маршрут приоритетнее. Петля маршрутизации — явление, возникающее, когда маршрутизатор отсылает пакет на неверный адрес назначения. Получивший такой пакет маршрутизатор возвращает его обратно. Таким образом получается петля. Для борьбы с подобными петлями в TCP/IP предусмотрен механизм TTL. Протоколы маршрутизации так же предлагают свои способы борьбы с петлями.

Расширение маршрутизатора.

Для расширения маршрутизатора. Необходимо перейти на панель Physical . Отключить питание на маршрутизаторе. И перенести панель из меню слева.

Задание 1.

Настроить связь через единый маршрутизатор( № 2811). Модели взять соответствуя вариантам из папки.  Проверить работоспособность сети и возможность пересылки пакетов из любой сети в любую другую(проверку производить отсылая не менее 20 пакетов). Оценить производительность сети. Оценить производительность сети создав нагрузку на сеть через Traffic Generator

| № | Количество генераторов трафика | Период повторения | Размер пакетов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0.3 | 1400 |
| 2 | 2 | 0.5 | 1000 |
| 3 | 2 | 1 | 2000 |
| 4 | 3 | 0.2 | 500 |
| 5 | 2 | 0.1 | 1200 |
| 6 | 1 | 0.4 | 1300 |
| 7 | 4 | 0.6 | 1600 |
| 8 | 5 | 0.7 | 800 |

Для оценки производительности зафиксируйте количество потерянных пакетов.

Задание 2

Настроить связь между сетям через маршрутизаторы(№ 2811 ). Используя статическую маршрутизацию с путями по умолчанию. Модели взять соответствуя вариантам из папки.   .В случае необходимости расширить маршрутизатор платой NM-1FE-TX.  Проверить работоспособность сети и возможность пересылки пакетов из любой сети в любую другую(проверку производить отсылая не менее 20 пакетов). Оценить производительность сети.

Оценить производительность сети создав нагрузку на сеть через Traffic Generator

| № | Количество генераторов трафика | Период повторения | Размер пакетов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0.3 | 1400 |
| 2 | 2 | 0.5 | 1000 |
| 3 | 2 | 1 | 2000 |
| 4 | 3 | 0.2 | 500 |
| 5 | 2 | 0.1 | 1200 |
| 6 | 1 | 0.4 | 1300 |
| 7 | 4 | 0.6 | 1600 |
| 8 | 5 | 0.7 | 800 |

Для оценки производительности зафиксируйте количество потерянных пакетов.