# Министерство науки и высшего образования РФ

Пензенский государственный университет

Кафедра «Вычислительная техника»

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №2

по дисциплине «Проектирование ПО микропроцессорных систем»

на тему «Система команд и способы адресации»

Выполнили: студенты группы 22ВВП1

Демин М. С.

Приняли:

Бычков А. С.

Никишин К. И.

Пенза 2025

Цель работы

Изучение системы команд и способов адресации операндов МК MCS51.

Задание

Разработать алгоритм и программу обработки информационного массива, расположенного в памяти программ микроконтроллера.

Начальный адрес размещения массива - 47h.

Объем информационного массива – 10 байт

| 7 | Целые без знака | С пред- условием | Найти количество четных чисел, меньших 150 |
| --- | --- | --- | --- |

Ход работы

Блок схема программы

Описание работы программы

### start: — заполнение массива

; ---------- fill array ----------

MOV A, #0BH       ; начальное значение = 11 (0x0B)

MOV R0, #047H     ; адрес начала массива (0x47)

MOV R1, #0AH      ; количество элементов = 10

- MOV A, #0BH — помещает в аккумулятор A однобайтное начальное значение 0x0B (11 десятич).

- MOV R0, #047H — R0 будет использоваться как указатель на текущий байт массива; он инициализируется абсолютным адресом 0x47.

- MOV R1, #0AH — R1 хранит количество элементов (счётчик цикла заполнения) — 10.

Далее цикл заполнения:

L1:

MOV @R0, A         ; сохранить A по адресу R0

INC R0             ; R0 = R0 + 1 (следующий адрес)

ADD A, #021H       ; A = A + 33 (следующее значение)

DJNZ R1, L1        ; декремент R1; если не ноль -> L1

- MOV @R0, A — косвенная запись: записывает текущее значение A в ячейку памяти, адрес которой хранится в R0.

- INC R0 — смещаем указатель на следующую ячейку.

- ADD A, #021H — добавляем к A 0x21 (33 десятич) — таким образом следующий элемент массива будет предыдущий плюс 33.

  - Важно: A — 8-битный регистр. При переполнении сумма оборачивается по модулю 256 (низкие 8 бит) и устанавливается флаг переноса C. Но в этом фрагменте перенос не используется при заполнении — это нормальное поведение.

- DJNZ R1, L1 — декремент R1 и переход в L1, если R1 ≠ 0. Таким образом цикл выполнится ровно 10 раз.

Короткий пример значений, которые получатся в массиве (десятичные и 16-ричные):

- элемент0: 0x0B (11)

- элемент1: 0x2C (44)

- элемент2: 0x4D (77)

- элемент3: 0x6E (110)

- элемент4: 0x8F (143)

- элемент5: 0xB0 (176)

- элемент6: 0xD1 (209)

- элемент7: 0xF2 (242)

- элемент8: 0x13 (19) — тут уже произошло обёртывание (242 + 33 = 275 → 275 − 256 = 19)

- элемент9: 0x34 (52)

### Инициализация поиска

; ---------- initialize search ----------

MOV R0, #047H      ; сброс указателя на начало массива

MOV R1, #0AH       ; сброс счётчика элементов = 10

MOV R3, #00H       ; R3 = счётчик подходящих элементов (иниц.)

- Сбрасываем R0 и R1, чтобы пройти по тому же массиву.

- MOV R3,#00H — R3 используется как счётчик количества найденных подходящих элементов (чётных и <150). Инициализируем нулём.

### Предусловный цикл — проверка условия перед обработкой

; ---------- pre-condition loop (while R1 != 0) ----------

NEXT:

CJNE R1, #0, CONT  ; если R1 != 0 -> CONT (обработать элемент)

SJMP CHECK_RES     ; если R1 == 0 -> проверить результат

- CJNE R1,#0,CONT — «Compare and Jump if Not Equal»: сравниваем R1 с 0; если они разные (то есть ещё остались элементы), прыгаем в CONT и обрабатываем текущий элемент. Это реализует цикл с предусловием — условие (R1 != 0) проверяется до обработки.

- Если R1 == 0, выполняется SJMP CHECK_RES — переходим к проверке результата.

### Обработка текущего элемента

CONT:

MOV A, @R0         ; load current element into A

ANL A, #1          ; isolate bit0 -> check odd/even

JNZ SKIP           ; if odd -> skip

- MOV A,@R0 — загружаем байт массива в аккумулятор A.

- ANL A,#1 — битовая маска: сохраняется только младший бит (A := A & 0x01). После этой инструкции A = 0 если число чётное, A = 1 если нечётное.

  - Примечание: этот приём уничтожает содержимое A (все старшие биты теряются), поэтому далее перед сравнением с 150 вы делаете MOV A,@R0, чтобы снова получить полное значение.

- JNZ SKIP — «Jump if Not Zero»: если A ≠ 0 (то есть младший бит = 1 → число нечётное), прыгаем в SKIP и пропускаем дальнейшие проверки для этого элемента.

### Проверка < 150 (беззнаковое сравнение)

; проверяем: A < 150 (0x96) — для беззнаковых чисел

MOV A, @R0

CLR C

SUBB A, #096H      ; A = A - 150 ; если borrow (C=1) => A < 150

JNC SKIP           ; JNC = если NO carry (A >= 150) -> пропустить

- MOV A,@R0 — восстанавливаем полное значение элемента (нужно, потому что ANL ранее оставил только бит0).

- CLR C — очищаем флаг переноса; необходимо перед SUBB, чтобы корректно использовать поведение флага для сравнения.

- SUBB A,#096H — выполняет A := A - 0x96 - (C), арифметика со сцеплением флага переноса. Поскольку C был обнулён, это просто A - 0x96.

  - При вычитании CPU устанавливает флаг переноса (C) в 1, если был «заём» (borrow) — это означает, что A < 0x96. Если A >= 0x96, флаг переноса остаётся 0.

- JNC SKIP — «Jump if No Carry»: если не было заёма (C = 0) → A >= 150 → условие «<150» не выполнено → пропустить элемент.

  - Иначе (если был заём, C = 1) — значит A < 150 и выполнение продолжается (мы оказались в ситуации «чётное и <150»).

(Ещё раз: этот приём корректно реализует беззнаковое сравнение A < 150.)

### Увеличиваем счётчик подходящих элементов

; Если дошли сюда — число чётное и <150

INC R3             ; увеличиваем счётчик

- INC R3 — увеличивает R3 на 1. Поскольку R3 8-битный регистр, счётчик ограничен 0..255; в вашем сценарии с 10 элементами это безопасно.

### Переход к следующему элементу

SKIP:

INC R0

DEC R1

SJMP NEXT

- INC R0 — переходим к следующей ячейке массива.

- DEC R1 — уменьшаем счётчик оставшихся элементов (аналог DJNZ, но здесь отдельно).

- SJMP NEXT — возвращаемся к началу предусловного цикла, где CJNE R1,#0,CONT решит, продолжать или закончить.

### Проверка результата (нет ли найденных элементов)

CHECK_RES:

CJNE R3, #00, GOOD ; если R3 != 0 -> GOOD (нашли >=1 подходящие)

; иначе R3 == 0 -> ERR

- CJNE R3,#00,GOOD — если R3 ≠ 0, переходим в GOOD. Иначе (R3 == 0) — попадаем в ERR (ошибка: подходящих чисел не найдено).

### ERR — отображение ошибки и бесконечный цикл

ERR:

SETB P3.3

SETB P3.4

MOV P1, #10000110B ; вывести "E"

MOV P1, #0FFH

CLR P3.3

MOV P1, #10101111B ; вывести "r"

MOV P1, #0FFH

SETB P3.3

CLR P3.4

MOV P1, #10101111B ; вывести "r"

MOV P1, #0FFH

SJMP ERR           ; бесконечный цикл (ERR)

- Здесь реализована последовательность вывода символов (возможно, на семисегментный индикатор или индикаторную схему) через порт P1. Перед записью в P1 устанавливаются/очищаются биты портов P3.3 и P3.4 — вероятно, используются как управляющие линии (выбор устройства/строки/слоя и т.п.).

  - MOV P1, #10000110B и т.п. — это двоичные шаблоны сегментов для печати символа (интерпретация зависит от конкретной аппаратной разводки).

  - MOV P1, #0FFH обычно используется, чтобы «очистить» или выключить сегменты (в зависимости от логики индикатора).

- SJMP ERR — зацикливает программу в режиме ошибки, чтобы индикация не пропала.

### GOOD — индикация успеха и бесконечный цикл

GOOD:

SETB P3.3

SETB P3.4

MOV P1, #11000010B ; вывести "G"

MOV P1, #0FFH

SJMP GOOD          ; бесконечный цикл (GOOD)

- Аналогично ERR, но выводится символ «G» (шаблон 11000010B). После этого программа входит в бесконечный цикл GOOD, сохраняя индикацию результата.

Листинг

start:

; ---------- fill array ----------

MOV A, #0BH       ; начальное значение = 11h

MOV R0, #047H      ; адрес начала массива

MOV R1, #0AH       ; количество элементов = 10

L1:

MOV @R0, A         ; сохранить A по адресу R0

INC R0             ; R0 = R0 + 1 (следующий адрес)

ADD A, #021H       ; A = A + 33 (следующее значение)

DJNZ R1, L1        ; декремент R1; если не ноль -> L1

; ---------- initialize search ----------

MOV R0, #047H      ; сброс указателя на начало массива

MOV R1, #0AH       ; сброс счётчика элементов = 10

MOV R3, #00H       ; R3 = счётчик подходящих элементов (иниц.)

; ---------- pre-condition loop (while R1 != 0) ----------

NEXT:

CJNE R1, #0, CONT  ; если R1 != 0 -> CONT (обработать элемент)

SJMP CHECK_RES     ; если R1 == 0 -> проверить результат

; ---------- process current element ----------

CONT:

MOV A, @R0         ; load current element into A

ANL A, #1          ; isolate bit0 -> check odd/even

JNZ SKIP           ; if odd -> skip

; проверяем: A < 150 (0x96) — для беззнаковых чисел

MOV A, @R0

CLR C

SUBB A, #096H      ; A = A - 150 ; если borrow (C=1) => A < 150

JNC SKIP           ; JNC = если NO carry (A >= 150) -> пропустить

; Если дошли сюда — число чётное и <150

INC R3             ; увеличиваем счётчик

; ---------- переход к следующему элементу ----------

SKIP:

INC R0

DEC R1

SJMP NEXT

; ---------- check result ----------

CHECK_RES:

CJNE R3, #00, GOOD ; если R3 != 0 -> GOOD (нашли >=1 подходящие)

; иначе R3 == 0 -> ERR

ERR:

SETB P3.3

SETB P3.4

MOV P1, #10000110B ; вывести "E"

MOV P1, #0FFH

CLR P3.3

MOV P1, #10101111B ; вывести "r"

MOV P1, #0FFH

SETB P3.3

CLR P3.4

MOV P1, #10101111B ; вывести "r"

MOV P1, #0FFH

SJMP ERR           ; бесконечный цикл (ERR)

GOOD:

SETB P3.3

SETB P3.4

MOV P1, #11000010B ; вывести "G"

MOV P1, #0FFH

SJMP GOOD          ; бесконечный цикл (GOOD)

Работа программы

Вывод

Изучили системы команд и способы адресации операндов МК MCS51.