# Министерство науки и высшего образования РФ

Пензенский государственный университет

Кафедра «Вычислительная техника»

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №1

по дисциплине «Программирование встраиваемых средств ВТ»

на тему «Знакомство со средой программирования, отладки и прошивки

PIC - микроконтроллеров фирмы Microchip»

Выполнили: студенты группы 22ВВП1

Беляев Д. И.

Сергунов М. Р.

Демин М. С.

Приняли:

Никишин К. И.

Семенов А. О.

Пенза 2025

Название

Знакомство со средой программирования, отладки и прошивки PIC - микроконтроллеров фирмы Microchip

Цель работы

Ознакомиться со средой программирования, отладки и прошивки PIC - микроконтроллеров фирмы Microchip

Задание

- В программу введите комментарий для каждой команды и проанализируйте работу контроллера. Поместите результат в отчёт, определив поведение разрядов порта D.

- Выведите в окне просмотра состояний портов и символов PORTD, count1, TRISD. Используя MPLAB SIM в папке Debugger, проанализируйте поведение контроллера и опишите его поведение в отчёте текстом или копиями экрана в разных состояниях порта D.

- Измените программу так, чтобы в исходном состоянии состояние порта D соответствовало таблице 8 (Вариант 7 – 0x11). Опишите поведение контроллера при этом.

- Подключите плату и запрограммируйте контроллер. Подайте питание и опишите поведение светодиодов, которые подключены к порту D. Опишите, как ведут себя светодиоды.

- Измените программу так, чтобы программа реагировала на изменение сигнала на входе RB0. В зависимости от состояния входного сигнала светодиоды должны вести себя по-разному. Если кнопка не нажата, то так, как указано в таблице 1, а в другом состоянии сигнала поведение светодиодов было как у другой бригады по заданию или любое другое. Внесите результаты в отчёт при использовании MPLAB SIM и проверьте работу на плате.

Ход работы

1. Добавили комментарии

Порт D настраивается на вывод (TRISD = 0). На выходы порта D загружается 01010101. Если подключать плату, то светодиоды будут гореть в этом порядке. Выполняется сдвиг, комбинация меняется на 10101010, таким образом происходит чередование. Разряды порта D чередоваться, сначала горят RD0, RD2, RD4, RD6, а RD1, RD3, RD5, RD7 не горят, затем наоборот.

list    p=16f887    ; целевой микроконтроллер

#include  <p16f887.inc>   ; определения регистров и констант для PIC16F887

__CONFIG  _CONFIG1, _LVP_OFF&_FCMEN_OFF&_IESO_OFF&_BOR_ON&_CPD_OFF&_CP_OFF&_MCLRE_ON&_PWRTE_ON&_WDT_ON&_INTRC_OSC_NOCLKOUT

__CONFIG  _CONFIG2, _WRT_OFF & _BOR21V

; Сегмент с прямым доступом - для переменных, используемых в ISR (сохранение контекста)

INT_VAR   UDATA_SHR

w_temp    RES   1     ; временная ячейка для сохранения W при входе в прерывание

status_temp RES   1     ; временная ячейка для сохранения STATUS

pclath_temp RES   1     ; временная ячейка для сохранения PCLATH

; Обычный сегмент данных

TEMP_VAR  UDATA

count1    RES 2       ; двухбайтовый счётчик задержки (count1 и count1+1)

;**********************************************************************

RESET_VECTOR  CODE  0x0000 ; вектор сброса

movlw HIGH start      ; загрузить старшую часть адреса start в W

movwf PCLATH        ; записать её в PCLATH (нужно для переходов >256)

goto  start       ; переход на метку start

INT_VECTOR    CODE  0x0004 ; вектор прерывания

movwf   w_temp      ; Сохранить W в w_temp (W содержимое теряется при вызове ISR)

movf  STATUS,w      ; загрузить STATUS в W

movwf   status_temp     ; сохранить STATUS

movf  PCLATH,w      ; загрузить PCLATH в W

movwf   pclath_temp     ; сохранить PCLATH

movf  pclath_temp,w   ; восстановить PCLATH из pclath_temp

movwf   PCLATH

movf  status_temp,w   ; восстановить STATUS

movwf   STATUS

swapf   w_temp,f      ; меняет местами стар/млад нибблы w_temp и сохраняет в w_temp

swapf   w_temp,w      ; затем помещает результат в W (восстанавливает W только частично/необычно)

retfie          ; возврат из прерывания (восстанавливает GIE)

MAIN_PROG     CODE

start

movlw 0x00

banksel TRISD         ; выбрать банк, содержащий TRISD

movwf TRISD         ; TRISD = 0x00 -> порт D как выходы

movlw 0x55

banksel PORTD         ; выбрать банк PORTD

movwf PORTD         ; записать 0x55 (01010101) в PORTD — начальное состояние портD

maincycle

CLRWDT           ; очистить сторожевой таймер (WDT)

pause

decfsz count1,1      ; декремент младшего байта count1; если 0->skip следующую строчку

goto pause         ; если не равен нулю — возвращаемся в pause

decfsz count1+1,1      ; декремент старшего байта count1+1; если не ноль — goto pause

goto pause         ; (эта строка: появление — в коде; логика: при старшем не-нуле goto pause)

; Сдвиг содержимого регистра влево без учета бита переноса

rlf PORTD,0        ; rotate left PORTD, результат записан обратно в PORTD (d = 0)

rlf PORTD,1        ; rotate left PORTD, результат записан в W (d = 1) — файл не изменится

goto maincycle       ; бесконечный цикл

END

2. Отслеживаем переменные

Программа в цикле выполняет задержку, а затем PORTD изменяется: сначала 0x55 (01010101), потом 0xAA (10101010).

3. Изменили исходное состояние порта согласно варианту

start

movlw 0x00

banksel TRISD               ; выбрать банк, содержащий TRISD

movwf TRISD                 ; TRISD = 0x00 -> порт D как выходы

movlw 0x11                  ; новое начальное значение 0x11 (00010001)

banksel PORTD               ; выбрать банк PORTD

movwf PORTD                 ; записать 0x11 PORTD

Программа в цикле выполняет задержку, а затем PORTD изменяется: сначала 0x11, потом 0x22, 0x44, 0x88

4. Подключили и запрограммировали плату

Плата ведет себя согласно описанному выше коду

5. Изменили программу так, чтобы программа реагировала на изменение сигнала на входе RB0

list        p=16f887

#include    <p16f887.inc>

__CONFIG    _CONFIG1, _LVP_OFF&_FCMEN_OFF&_IESO_OFF&_BOR_ON&_CPD_OFF&_CP_OFF&_MCLRE_ON&_PWRTE_ON&_WDT_ON&_INTRC_OSC_NOCLKOUT

__CONFIG    _CONFIG2, _WRT_OFF & _BOR21V

; Обычный сегмент данных

TEMP_VAR    UDATA

count1      RES 2    ; переменная для задержки

;**********************************************************************

RESET_VECTOR    CODE    0x0000

movlw   HIGH start

movwf   PCLATH

goto    start

MAIN_PROG       CODE

start

; Инициализация портов

banksel TRISD

movlw   0x00        ; PORTD - выходы

movwf   TRISD

movlw   0x01        ; RB0 - вход, остальные - выходы

movwf   TRISB

banksel ANSELH

clrf    ANSELH      ; отключаем аналоговые функции

banksel PORTD

clrf    PORTD       ; очищаем PORTD

main_loop

btfsc   PORTB, 0    ; проверяем состояние кнопки на RB0

goto    mode2       ; если нажата - режим 2

goto    mode1       ; если не нажата - режим 1

mode1

movlw   0x55        ; начальное значение для режима 1

movwf   PORTD

mode1_loop

call    delay       ; задержка

rlf     PORTD, F    ; сдвиг влево (через перенос)

btfss   PORTB, 0    ; проверяем кнопку

goto    mode1_loop  ; продолжаем если не нажата

goto    main_loop   ; возвращаемся к проверке

mode2

movlw   0x11        ; начальное значение для режима 2

movwf   PORTD

mode2_loop

call    delay       ; задержка

rlf     PORTD, F    ; сдвиг влево (через перенос)

btfsc   PORTB, 0    ; проверяем кнопку

goto    mode2_loop  ; продолжаем если нажата

goto    main_loop   ; возвращаемся к проверке

; Подпрограмма задержки

delay

movlw   0xFF        ; инициализируем счетчик задержки

movwf   count1

movlw   0xFF

movwf   count1+1

delay_loop

decfsz  count1, F

goto    delay_loop

decfsz  count1+1, F

goto    delay_loop

return

END

Выполняем проверку порта B с низким сигналом, PORTB = 0x00, срабатывает режим 1.

Установили высокий уровень на порт B, PORTB = 0x01, после опроса перейдем в основную программу.  После этого перейдем в обработчик режима 2.

Вывод

Ознакомились со средой программирования, отладки и прошивки PIC - микроконтроллеров фирмы Microchip