Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Пензенский государственный университет

Кафедра «Вычислительная техника»

ОТЧЁТ

по лабораторной работе № 5

по дисциплине «Программирование встраиваемых средств ВТ»

на тему «Изучение режимов работы модуля CCP»

Выполнили ст. гр. 22ВВП1:

Беляев Д. И.

Демин М. С.

Сергунов М. Р.

Приняли:

Никишин К.И.

Семенов А.О.

Пенза 2025

Цель работы

Изучение разных режимов работы модуля, особенностей программирования и возможных применений

Ход работы

1 Используя режим «захват» разработать программу для измерения длительности импульса в количестве машинных циклов, который формируется на входе второго разряда порта C. Результат оставить в регистрах CCP модуля. Младшие разряды вывести на индикацию порта D.

Алгоритм:

1. Очистить выходные регистры модуля CCPR1L и CCPR1H, таймер TMR1, сбросить бит события в регистре PIR1[2] или весь регистр, ориентировать разряд 2 порта PORTC на ввод информации, ориентировать порт D на вывод, отключить предделитель и разрешить таймеру TMR1 подсчёт машинных циклов в регистре T1CON.

2. Периодизировать опрос входа порта C с целью определения момента перехода сигнала в единицу.

3. Если переход в единицу прошёл, то запустить таймер и модуль в режиме «захват по каждому заднему фронту сигнала»

4. Периодизировать опрос состояния входного сигнала с целью выявления момента перехода сигнала в ноль. Выбрав режим модуля CCP, можно решение проблемы поиска спадающего фронта на входе RC2 отдать модулю.

5. Если сигнал перешёл в ноль, то остановить таймер и модуль, переслать младшие разряды результата в порт D.

Листинг

; захват с целью измерения длительности импульса на входе RC2

; таймер TMR1 считает число циклов выполнения команд (f/4) с момента

; появления 1 на входе RC2 и запускается CCP1 в режиме захвата

list p=16F887

include "p16F887.inc"   ; подключаем файл с именами регистров и констант

org 0x00                ; вектор сброса

goto start              ; переход на метку start (начало программы)

;org 0x08

start

banksel CCPR1L          ; переключиться в банк, где находится CCPR1L

clrf CCPR1L             ; очистить младший байт регистра захвата CCPR1L (запись 0)

clrf CCPR1H             ; очистить старший байт регистра захвата CCPR1H (запись 0)

banksel TMR1H			; перейти в банк с регистром

clrf TMR1H              ; TMR1H = 0x00

clrf TMR1L              ; TMR1L = 0x00

banksel PIR1            ; переключиться в банк с регистром прерываний PIR1

clrf PIR1               ; очистить регистр PIR1 (сброс флагов прерываний, в т.ч. CCP1IF)

banksel TRISC           ; переключиться в банк с TRISC (регистром направления порта C)

bsf TRISC,2             ; установить TRISC<2>=1 => RC2 как вход

clrf TRISD              ; установить TRISD = 0 => порт D все биты как выход

banksel T1CON           ; переключиться в банк с регистром управления TMR1 (T1CON)

clrf T1CON              ; обнулить T1CON:

; - предделитель = 1:1 (T1CKPS1:0 = 00)

; - выключен внешний генератор, синхронизирован внутренний

; - источник счёта = внутренний Fosc/4 (TMR1CS = 0)

; - TMR1 выключен (TMR1ON = 0)

nop                     ; безоперационная инструкция

m1  btfss PORTC,2           ; проверяем бит PORTC<2> (RC2). btfss — пропустить следующую, если =1

goto m1                ; если RC2 = 0 (т.е. не старт импульса), повторить опрос — ждем перехода в 1

banksel T1CON           ; вернуться в банк T1CON (чтобы изменить бит TMR1ON)

bsf T1CON,0             ; установить TMR1ON = 1 => запустить TMR1 (таймер начинает считать Fosc/4)

banksel CCP1CON         ; переключиться в банк CCP1CON

bsf CCP1CON,2          ; установить бит CCP1CON<2> = 1

; Пояснение: биты CCP1CON<3:0> — это CCP1M3..CCP1M0.

; значение 0100 (M3..M0 = 0100) —

; режим "захват по каждому спадющему фронту".

m2  btfss PIR1,2           ; ожидаем установки флага CCP1IF (PIR1<2>) — означает, что модуль CCP захватил

goto m2                ; если флаг ещё не установлен — продолжаем ждать (т.е. ждем спадающий фронт)

banksel T1CON           ; переключиться в банк T1CON, чтобы остановить таймер

bcf T1CON,0             ; сбросить TMR1ON = 0 => остановить TMR1 (остановка подсчёта)

banksel CCP1CON         ; переключиться в банк CCP1CON

clrf CCP1CON            ; выключить модуль CCP1 (обнуляем CCP1CON) — прекращаем режим захвата

movf CCPR1L,0           ; переместить младший байт результата захвата (CCPR1L) в W-аккумулятор

movwf PORTD             ; записать W в PORTD

nop                     ; безоперационная инструкция

end

Моделирование

2 Измените программу так, чтобы таймер принимал сигналы из внешней среды, смоделируйте работу с использованием логического анализатора и окон формирования сигналов и наблюдения состояний регистров. Проверив работоспособность, составьте отчёт с пояснениями и результатами моделирования. {папка CCP4}

Листинг

; захват с целью измерения длительности импульса на входе RC2

; таймер TMR1 считает число импульсов, поступающих на вход RC0

; с момента появления 1 на входе RC2 и запускается CCP1 в режиме захвата

; по спадающему фронту импульса на входе RC2 фиксируется состояние

; TMR1 на выходных регистрах CCP1, останавливается таймер и модуль

; результат в регистр D

list p=16F887              ; указываем целевой микроконтроллер (MPASM директива)

include "p16F887.inc"      ; подключаем файл с именами регистров и констант

org 0x00                   ; вектор сброса (адрес начала кода)

goto start                ; переход на основную метку start (начало программы)

;org 0x08                  ; (закомментирован) — обычно вектор прерываний

start

banksel CCPR1L	            ; переключиться в банк, где находится CCPR1L (выбор банков)

clrf CCPR1L	            ; очистить младший байт регистра захвата CCPR1L (запись 0)

clrf CCPR1H	            ; очистить старший байт регистра захвата CCPR1H (запись 0)

banksel TMR1H			; перейти в банк с регистром

clrf TMR1H              ; TMR1H = 0x00

clrf TMR1L              ; TMR1L = 0x00

banksel PIR1	            ; переключиться в банк с регистром прерываний PIR1

clrf PIR1	                ; очистить регистр PIR1 (сброс флагов прерываний, в т.ч. CCP1IF)

banksel TRISC	            ; переключиться в банк с TRISC (регистром направления порта C)

bsf TRISC,2	            ; установить TRISC<2>=1 => RC2 как вход (RC2 используется для старта/спада)

bsf TRISC,0	            ; установить TRISC<0>=1 => RC0 как вход (RC0 = T1CKI — внешний счётчик)

clrf PORTD	                ; обнулить регистр данных PORTD

clrf TRISD					; установить TRISD = 0 => порт D все биты как выход

banksel T1CON	            ; переключиться в банк с регистром управления TMR1 (T1CON)

clrf T1CON	                ; обнулить T1CON:

; - предделитель = 1:1 (T1CKPS1:0 = 00)

; - синхронизация/флаги по умолчанию = 0

; - источник счёта = внутренний (пока) (TMR1CS = 0)

; - TMR1 выключен (TMR1ON = 0)

bsf T1CON,1	            ; установить TMR1CS = 1 => источник счёта: внешний T1CKI (RC0)

nop	                        ; безоперационная инструкция

m1 btfss PORTC,2	        ; проверяем бит PORTC<2> (RC2). btfss — пропустить следующую, если =1

goto m1	                ; если RC2 = 0 (т.е. не старт импульса), повторить опрос — ждём перехода в 1

banksel T1CON	            ; вернуться в банк T1CON (чтобы изменить бит TMR1ON)

bsf T1CON,0	            ; установить TMR1ON = 1 => запустить TMR1

banksel CCP1CON	            ; переключиться в банк CCP1CON

bsf CCP1CON,2	            ; установить бит CCP1CON<2> = 1

; Пояснение: биты CCP1CON<3:0> — это CCP1M3..CCP1M0.

; Значение 0100 (M3..M0 = 0100) — режим "захват по каждому спадющему фронту".

m2	btfss PIR1,2	        ; ожидаем установки флага CCP1IF (PIR1<2>) — означает, что модуль CCP1 захватил значение

goto m2	                ; если флаг ещё не установлен — продолжаем ждать (т.е. ждём спадающий фронт на RC2)

banksel T1CON	            ; переключиться в банк T1CON, чтобы остановить таймер

bcf T1CON,0	            ; сбросить TMR1ON = 0 => остановить TMR1 (остановка подсчёта)

banksel CCP1CON	            ; переключиться в банк CCP1CON

clrf CCP1CON	            ; выключить модуль CCP1 (обнуляем CCP1CON) — прекращаем режим захвата

movf CCPR1L,0	            ; переместить младший байт результата захвата (CCPR1L) в W-аккумулятор

movwf PORTD	            ; записать W в PORTD — вывести младшие 8 бит измерения на индикацию

nop	                        ; безоперационная инструкция

end

Моделирование

Таймер TMR1 считает импульсы, приходящие на вход RC0, а не машинные циклы

3 В режиме сравнения сформировать импульс с требуемой длительностью на выходе 2 порта С (RC2=RC[2]) Запуск импульса по переднему фронту сигнала на входе 3 порта C. Процесс периодизировать. То есть после сброса сигнала на входе RC2 повторная подача сигнала при условии завершения процедуры формирования импульса должна повторять формирование импульса той же длительности.

Листинг

; режим сравнения в CCP1

; таймер TMR1 считает число циклов выполнения команд (f/4)

; на выходе RC2 формируется импульс задаваемой в CCPR1L и CCPR1H длительности

; в циклах F/4 или с учётом внешнего сигнала таймера

list p=16F887            ; указываем целевой микроконтроллер (директива ассемблера)

include "p16F887.inc"    ; подключаем файл с именами регистров и констант

ct1	EQU 0x20               ; определяем символьное имя ct1 = адрес 0x20 (можно использовать как переменную)

ct2	EQU 0x21               ; ct2 = 0x21

ct3	EQU 0x22               ; ct3 = 0x22

org 0x00                 ; вектор сброса — адрес начала выполнения программы

goto start              ; переход на метку start (начало основной программы)

start

; задаём состояние CCPR1L и CCPR1H (значение, при совпадении с TMR1 вызовет реакцию компаратора)

movlw 0x30               ; загрузить W = 0x30 (младший байт требуемой длительности)

movwf CCPR1L             ; записать 0x30 в CCPR1L (младший байт регистра сравнения)

movlw 0x00               ; загрузить W = 0x00 (старший байт длительности)

movwf CCPR1H             ; записать 0x00 в CCPR1H (старший байт регистра сравнения)

; программируем RC2 и PORTD на вывод / RC3 на ввод для запуска

banksel TRISC            ; выбрать банк, содержащий TRISC

bcf TRISC,2              ; TRISC<2> = 0 > RC2 ориентирован как выход (выводим результат сравнения)

bsf TRISC,3              ; TRISC<3> = 1 > RC3 ориентирован как вход (будет служить входом запуска)

clrf TRISD               ; TRISD = 0 > все биты порта D как выходы (индикация результата)

banksel CCPR1L           ; переключение банка на тот, где находится CCPR1L

; сбрасываем TMR1 и задаём его режим с внутренним генератором

clrf TMR1L               ; TMR1L = 0x00 — обнуляем младший байт таймера

clrf TMR1H               ; TMR1H = 0x00 — обнуляем старший байт таймера

clrf T1CON               ; обнуление регистра T1CON:

; - предделитель = 1:1

; - T1OSC выключен

; - T1SYNC = 0 (синхр. внешнего)

; - TMR1CS = 0 - источник = внутренний Fosc/4

clrf PIR1                ; очистка регистра флагов прерываний (включая CCP1IF)

; ждём моменты фронта на входе RC3 — делаем периодизацию запуска

m3	btfsc PORTC,3           ; протестировать PORTC<3>; btfsc — пропустить следующую инструкцию, если бит = 0

goto m3                 ; если PORTC<3> = 1 (бит установлен), перейти на m3 - цикл пока вход = 1

; 1-0

m1	btfss PORTC,3           ; протестировать PORTC<3>; btfss — пропустить следующую инструкцию, если бит = 1

goto m1                 ; если PORTC<3] = 0 — переход на m1 (цикл) > ждём установки

; 0-1

movlw 0x09               ; загрузить W = 0x09 (записываем в CCP1CON режим работы модуля CCP1)

movwf CCP1CON            ; CCP1CON = 0x09 - биты CCP1M3..CCP1M0 = 1001 (режим сравнения: при совпадении — сброс RC2 в 0 и установка CCP1IF)

bsf T1CON,0              ; TMR1ON = 1 - включаем таймер (он начнёт считать от 0 с частотой Fosc/4, т.к. TMR1CS=0)

m2	btfss PIR1,2            ; проверка флага CCP1IF (PIR1<2>) — флаг установки компаратора при совпадении CCPR1 = TMR1

goto m2                 ; цикл пока флаг не установлен - ждём события совпадения (и формирования выходного импульса на RC2)

movlw 0x00               ; загрузить W = 0x00 — очищаем конфигурацию CCP1

movwf CCP1CON            ; CCP1CON = 0x00 — выключаем/останавливаем модуль CCP1 (прекращаем режим сравнения)

bcf T1CON,0              ; останавливаем таймер

nop                      ; безоперационная инструкция

goto start               ; переход в начало — обеспечиваем периодичность

end

Моделирование

4 Используя режим ШИМ, разработайте программу, которая будет формировать сигналы с широтно-импульсной модуляцией с заданными в таблице 2 параметрами. Первые n периодов на выход выдаются сигналы с максимальной длительностью импульса Tи, затем длительность импульса должна на каждые n периодов уменьшаться на единицу (по линейному закону) до одной единицы, после чего процесс повторяется.

Листинг

list p=16F887

include "p16F887.inc"   ; подключаем определения регистров и констант

ct1	EQU 0x20              ; рабочая переменная: ct1 - счётчик повторений n

ct2	EQU 0x21              ; рабочая переменная: ct2 - текущая ширина импульса (Ti)

ct3	EQU 0x22              ; вспомогательная переменная

org 0x00                ; вектор сброса - начало программы

goto start             ; переход на метку start

;org 0x08              ; вектор прерываний

start

; загрузка начальной ширины Ti = 20 (0x14)

movlw 0x14             ; W = 0x14 (20 десятич) - начальная длительность импульса

movwf ct2	           ; ct2 = 20 - сохраняем в рабочую переменную

movwf CCPR1L           ; CCPR1L = 20 - младшая часть кода ширины для CCP (задаётся длительность)

; переключение банк/загрузка PR2: период T = 40 -> PR2 = 39 (0x27)

bsf STATUS,5           ; установить бит RP0

movlw 0x27             ; W = 0x27 (39). PR2 хранит (T ? 1), а не само T. PR2 + 1 = 40 = PR2 = 39

movwf PR2              ; PR2 = 39

; настраиваем порт RC2 как выход

bcf TRISC,2            ; TRISC<2>=0 -> RC2 как выход

; конфигурация порта D

movlw 0x08             ; W = 0x08

movwf TRISD            ; TRISD = 0x08 -> на порту D бит3 как вход, остальные - выход

bcf STATUS,5           ; сброс RP0 (возвращаем банк)

bsf PORTD,2            ; установить PORTD<2> = 1

bcf PORTD,2            ; сброс PORTD<2> = 0

bsf PORTD,2            ; снова установить PORTD<2> = 1

; настройка таймера TMR2 и предделителя/постделителя

movlw 0x04             ; W = 0x04 -> в T2CON: TMR2ON = 1, предделителя = 1:1, постделителя = 1:1

movwf T2CON            ; запись в T2CON

; комментарий: бит2 = TMR2ON; биты 1..0 - предделителя; биты 6..3 - постделителя

; включаем CCP1 в режим ШИМ (1100b -> 0x0C)

movlw 0x0c             ; W = 0x0C -> CCP1M3..0 = 1100 = ШИМ режим

movwf CCP1CON          ; включаем ШИМ-модуль

; Начало цикла уменьшения ширины с шагом 1 после каждых n периодов

m1	movlw 0x14            ; загрузить W = 0x14 (20) - повторно помещаем начальную ширину в ct2

movwf ct2              ; ct2 = 20

m2	movf ct2,0            ; поместить ct2 в W для записи в регистр CCPR1L

movwf CCPR1L           ; CCPR1L = ct2 - задаётся длительность импульса перед серией периодов

movlw 0x04            ; W = 4 (n = 4 повторения)

movwf ct1             ; ct1 = n - число повторов текущей ширины

loop clrwdt              ; clrwdt - сбрасываем сторожевой таймер

btfsc PORTC,2         ; пропустить следующую инструкцию если бит в PORTC<2> = 0

bsf  PORTD,0          ; если PORTC<2>] = 1 -> выполнить: установить PORTD<0] = 1

btfss PORTC,2         ; пропустить следующую инструкцию если бит в PORTC<2> = 1 (skip if set)

bcf  PORTD,0          ; если PORTC<2>] = 0 -> выполнить: сбросить PORTD<0] = 0

decfsz ct1,1          ; декрементируем ct1; если результат != 0 -> не пропускаем следующую инструкцию

goto loop             ; пока ct1 != 0 - повторяем цикл (повторяем n раз)

;decfsz ct3,1        ; дополнительный счётчик не используется

;goto loop

decfsz ct2,1          ; уменьшаем ct2 (ширину) на 1, если ct2 после декр. = 0 - пропускаем следующий goto

goto m2               ; если ct2 != 0 - возвращаемся к m2 и выдаём следующую серию из n периодов с новой шириной

goto m1               ; если ct2 == 0 (дошли до нуля), возвращаемся к m1 и повторяем процесс с начальной шириной

end

Моделирование

RD0 немного "запаздывает" - потому что CPU не изменяет PORTD мгновенно; объясняется последовательностью команд (сначала тест btfsc/btfss, затем bsf/bcf).

* Дополнительное задание

Моделирование при 1

Моделирование при 0

Листинг

list p=16F887            ; Указываем модель микроконтроллера

include "p16F887.inc"    ; Подключаем файл с определениями регистров

ct1	EQU 0x20               ; Определяем переменные (не используются в этом коде)

ct2	EQU 0x21

ct3	EQU 0x22

org 0x00               ; Начало программы (вектор сброса)

goto start            ; Переход к основной программе

start:

; УСТАНАВЛИВАЕМ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ СРАВНЕНИЯ

movlw 0x01            ; Загружаем 1 в младший байт регистра сравнения

movwf CCPR1L          ; Записываем в CCPR1L

movlw 0x00            ; Загружаем 0 в старший байт

movwf CCPR1H          ; Записываем в CCPR1H

; НАСТРОЙКА ПОРТОВ ВВОДА/ВЫВОДА

banksel TRISC         ; Переключаемся на банк с регистром TRISC

bcf TRISC,2           ; RC2 как выход (здесь будет сигнал при сравнении)

bsf TRISC,3           ; RC3 как вход (запускающий сигнал)

clrf TRISD            ; Все пины PORTD как выходы (для индикации)

banksel CCPR1L        ; Возвращаемся в банк с регистрами CCP

; НАСТРОЙКА ТАЙМЕРА TMR1

clrf TMR1L            ; Обнуляем младший байт TMR1

clrf TMR1H            ; Обнуляем старший байт TMR1

clrf T1CON            ; Настраиваем TMR1: внутренний источник, предделитель 1:1

clrf PIR1             ; Очищаем флаги прерываний

; ОЖИДАНИЕ ЗАПУСКАЮЩЕГО СИГНАЛА НА RC3

; Ждем спада сигнала (1 → 0)

m3	btfsc PORTC,3          ; Пропускаем следующую команду, если RC3 = 0

goto m3               ; Если RC3 = 1, продолжаем ждать

; Ждем фронта сигнала (0 → 1)

m1	btfss PORTC,3          ; Пропускаем следующую команду, если RC3 = 1

goto m1               ; Если RC3 = 0, продолжаем ждать

; ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА СРАВНЕНИЯ И ЗАПУСК ТАЙМЕРА

movlw 0x09            ; Режим сравнения: при совпадении сбросить RC2 в 0

movwf CCP1CON         ; Записываем настройку в CCP1CON

bsf T1CON,0           ; Включаем таймер TMR1 (бит TMR1ON)

; ОЖИДАНИЕ СРАБАТЫВАНИЯ СРАВНЕНИЯ

m2	btfss PIR1,2           ; Проверяем флаг CCP1IF

goto m2               ; Ждем, пока флаг не установится

; ОСТАНОВКА МОДУЛЯ CCP1 И ТАЙМЕРА

movlw 0x00            ; Выключаем модуль CCP1

movwf CCP1CON

bcf T1CON,0           ; Останавливаем таймер TMR1

nop                   ; Пауза

goto start            ; Повторяем цикл

end                   ; Конец программы

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы мы изучили разные режимы работы модуля, особенности программирования и возможных применений