# Министерство науки и высшего образования РФ

Пензенский государственный университет

Кафедра «Вычислительная техника»

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №6

по дисциплине «Программирование встраиваемых средств ВТ»

на тему «Изучение организации системы

прерываний в микроконтроллерах»

Выполнили:

студенты группы 22ВВП1

Беляев Д. И.

Демин М. С.

Сергунов М. Р.

Принял:

Никишин К.И.

Семенов А.О.

Пенза 2025

Цель работы

Ознакомление с организацией прерываний с использованием порта B микроконтроллера PIC16.

Ход работы

Регистр OPTION_REG.

| Бит | Имя | Назначение |
| --- | --- | --- |
| 7 | RBPU | 0 разрешает подтяжку входов PORTB к напряжению питания |
| 6 | INTEDG | Выбор фронта прерывания с входа RB0/INT. При 1 прерывание генерируется при переходе из 0 в 1. |
| 5 | T0CS | При единице TMR0 подсчитывает фронты согласно биту T0SE на входе RA4/T0CKI, при нуле – циклы команд, т.е. частоту в четыре раза меньше тактовой (Fosc/4). |
| 4 | T0SE | При 1 подсуммируется единица к содержимому TMR0 при переходе из 1 в 0 (спадающий фронт), при 0 – из 0 в 1 (нарастающий фронт). |
| 3 | PSA | При 1 – предделитель подключен к WDT, при 0 – к TMR0 |
| 2 | PS2 | Коэффициент деления делителя согласно таблице PS[2/0]; 000; 001; 010; 011; 100; 101; 110; 111. WDT; 1:1; 1:2; 1:4; 1:8; 1:16; 1:32; 1:64; 1:128. TMR0; 1:2; 1:4; 1:8; 1:16; 1:32; 1:64; 1:128; 1:256. |
| 1 | PS1 |  |
| 0 | PS0 |  |

Регистр INTCON.

| Бит | Имя | Назначение |
| --- | --- | --- |
| 7 | GIE | Установленный бит разрешает все прерывания |
| 6 | PEIE | Разрешает прерывания от аппаратуры контроллера (CCP, TMR1.) |
| 5 | T0IE | Разрешает прерывания от TMR0 |
| 4 | INTE | Разрешает прерывания от входа RB0/INT |
| 3 | RBIE | Разрешает прерывания при изменении состояния на входах PORTB[7/4] |
| 2 | T0IF | Произошло переполнение TMR0 |
| 1 | INTF | Запрос на прерывание по входу RB0/INT |
| 0 | RBIF | Изменилось состояние входов порта PORTB |

1.	Изучили готовый проект «Apr1» с использованием MP LAB, внесли более полные пояснения.

;**********************************************************************

; Организуем прерывание по входу RB0, по нарастающему фронту

; По этому прерыванию в соседний разряд порта выдаем импульс

list        p=16f887    ; list directive to define processor

#include    <p16f887.inc>   ; processor specific variable definitions

__CONFIG    _CONFIG1, _LVP_OFF&_FCMEN_OFF&_IESO_OFF&_BOR_ON&_CPD_OFF&_CP_OFF&_MCLRE_ON&_PWRTE_ON&_WDT_OFF&_INTRC_OSC_NOCLKOUT

__CONFIG    _CONFIG2, _WRT_OFF & _BOR21V

; Обычный сегмент данных

UDATA	0x20

count	RES 1	; Резервируем один байт счетчика для паузы

; Сегмент данных, видимый из всех сегментов

shrvar UDATA_SHR

w_temp      RES 1	; Для сохранения W во время прерывания

status_temp RES 1   ; Для сохранения регистра STATUS во время прерывания

;**********************************************************************

; Вектор сброса

reset	 CODE  0x000     ; processor reset vector

goto    start    ; go to beginning of program

; Вектор прерывания

intvector CODE 0x04		; адрес вектора перывания

goto interrupt		; переход к процедуре обработки прерывания

CODE

; Начало основной программы

start

banksel ANSEL

movlw 0x00

movwf ANSEL

banksel ANSELH

movlw 0x00

movwf ANSELH

; Установка направления выводов порта B

bsf STATUS,RP0		; STATUS[5] = 1 - переключение в банк 1

movlw B'11111101'	; загрузка W: RB1 - выход, остальные - входы

movwf TRISB	     	; TRISB = W - ориентация порта B

bcf STATUS,RP0		; STATUS[5] = 0 - переключение в банк 0

; Настраиваем фронт прерывания на входе RB0/INT

movlw B'11000000'	; загрузка W

; OPTION_REG[7] = 1 = RBPU - отключение подтягивающих резисторов на входах PORTB

; OPTION_REG[6] = 1 = INTEDG - выбор активного фронта сигнала на входе внешнего прервания INT

;					- прерывания по переднему фронту сигнала

; OPTION_REG[5:0] = 0 - настройка таймера TMR0

bsf STATUS,RP0		; STATUS[5] = 1 - переключение в банк 1

movwf OPTION_REG	; OPTION_REG = W

bcf STATUS,RP0		; STATUS[5] = 0 - переключение в банк 0

; Настраиваем прерывание и разрешаем прерывания вообще

movlw B'10010000'	; загрузка W

; INTCON[7] = 1 = GIE - глобальное разрешение прерываний - разрешены все немаскированные прерывания

; INTCON[6] = 0 = PEIE - прерывания от периферийных устройств запрещены

; INTCON[5] = 0 = T0IE - запрещено прерывание по переполнению TMR0

; INTCON[4] = 1 = INTE - разрешено внешнее прерывание INT

; INTCON[3] = 0 = RBIE - запрещено прерывание по изменению сигнала на входах RB7:RB4 PORTB

; INTCON[2] = 0 = T0IF - флаг прерывания по переполнению TMR0, устанавливается в 0 (переполнения не бвло)

; INTCON[1] = 0 = INTF - флаг внешнего прерывания INT

;			 устанавливается в 1 - выпонено условие внешнего прерывания на выходе RB0/INT (сбрасывается программно)

;			 устанавливается в 0 - внешнего прерывания не было

; INTCON[0] = 0 = RBIF - флаг прерывания по изменению уровня сигнала на входах RB7:RB4 PORTB

;			 устанавливается в 1 - зафиксировано изменение уровня сигнала на одном из входов RB7:RB4 (сбрасывается программно)

;			 устанавливается в 0 - не было изменения уровня сигнала ни на одном из входов RB7:RB4

movwf INTCON		; INTCON = W

; Все настроено - основная программа

maincycle

clrwdt			; сброс сторожевого таймера

goto maincycle	; бесконечный цикл (ожидание прерываний)

; Процедура обработки прерывания

interrupt

; Сохраняем W и STATUS

movwf   w_temp            ; сохранение текущего значения регистра W во временную переменную

movf	STATUS,w          ; копирование регистра STATUS в W (через W, т.к. нельзя movf STATUS,w_temp)

movwf	status_temp       ; сохранение STATUS во временную переменную

; Переключаемся на страницу данных, содержащую переменные прерывания

bcf STATUS,RP0			  ; сбос бита RP0 - работа в банке 0

; Проверяем, есть ли прерывания от входа

btfss INTCON,1			  ; пропуск след инструкции, если бит INTF=1 (флаг прерывания от RB0 установлен)

goto notinterrupt		  ; если INTF=0, значит прерывание не от RB0 (не от входа), переходим к другим проверкам

; Да, это прерывание от входа

bcf INTCON,1	 	; Сбрасываем флаг прерывания INTF (подтверждаем обработку прерывания)

; Формируем импульс на выводе RB1

bsf PORTB,1			; Устанавливаем высокий уровень на выводе RB1 (начало импульса)

; Задержка в 5*значение тактов

movlw 0x0A			; Загружаем в W десятичное число 10 (0x0A)

movwf count			; Сохраняем в переменную count для использования в цикле

delclk						; Метка начала цикла задержки

nop

nop

decfsz count,1		; Декрементируем count, пропускаем след. инструкцию если count=0

goto delclk			; Возвращаемся к началу цикла, если count еще не 0

bcf PORTB,1			; Устанавливаем низкий уровень на выводе RB1 (конец импульса)

; Прерывание закончилось

notinterrupt

; Тут, если нужно, прерывания от других источников

; ...

; восстанавливаем регистры

movf    status_temp,w     ; Восстанавливаем сохраненное значение STATUS в W (W = status_temp)

movwf	STATUS          ; Восстанавливаем регистр STATUS (STATUS = W)

swapf   w_temp,f		  ; Меняем местами полубайты в w_temp (без изменения флагов)

swapf   w_temp,w          ; Меняем местами полубайты и загружаем в W - восстанавливаем исходное W

retfie                    ; Возврат из прерывания с автоматическим разрешением глобальных прерываний

END                     ; directive 'end of program'

После завершения настройки и инициализации регистров основная программа входит в бесконечный цикл maincycle. Микроконтроллер, выполняя этот цикл, параллельно следит за состоянием вывода RB0.

Когда на выводе RB0 возникает нарастающий фронт сигнала, аппаратура микроконтроллера автоматически выполняет следующую последовательность действий: завершает выполнение текущей инструкции, запоминает адрес, на котором остановилась основная программа, запрещает дальнейшие прерывания и переходит по вектору прерывания (адрес 0x04) в процедуру-обработчик interrupt.

Процедура обработки прерывания начинается с сохранения контекста. Содержимое рабочих регистров W (аккумулятор) и STATUS (регистр состояния с флагами) копируется во временные переменные в памяти, чтобы после прерывания программа продолжила работу.

Затем обработчик проверяет, какое именно прерывание произошло. Он смотрит на бит INTF в регистре INTCON. Если этот бит установлен в 1, значит, прерывание было вызвано фронтом на RB0. После подтверждения источника сбрасывается флаг прерывания INTF. Если флаг не сбросить, микроконтроллер сразу после выхода из прерывания решит, что событие произошло снова, и снова уйдет в обработчик, что приведет к бесконечному циклу.

Далее формируется импульс на выводе RB1. Сначала на этот вывод подается высокий уровень (логическая единица) с помощью инструкции bsf PORTB,1. Чтобы импульс имел заметную длительность, программа делает задержку. Для этого в переменную count загружается число 10, а затем в цикле delclk выполняются операции nop и уменьшается счетчик. Когда счетчик доходит до нуля, цикл завершается, и на вывод RB1 подается низкий уровень (инструкция bcf PORTB,1).

После выполнения полезной работы обработчик прерывания восстанавливает контекст основной программы. Значения STATUS и W возвращаются из временных переменных. Для восстановления W используется две операции swapf, которые позволяют загрузить значение обратно в регистр, не изменяя при этом флаги в STATUS. Выполняется инструкция retfie — возврат из прерывания. Эта инструкция делает две вещи: возвращает микроконтроллер к выполнению основной программы с того места, где она была прервана, и автоматически разрешает глобальные прерывания, снова переводя систему в состояние готовности к новым внешним событиям.

Задавая входной сигнал прерывания, провели наблюдения изменений состояний регистров.

Рисунок 1 - Просмотр результатов в окне Watch 
(выполнено условие внешнего прерывания на выходе RB0)

Рисунок 2 - Просмотр результатов в окне логического анализатора

2.	Используя предложенные в готовом проекте файлы с расширениями .asm и .lkr, решили следующую задачу:

2.1.	Разработали программу обслуживания прерываний от клавиатуры и доказали её работоспособность моделированием.

При организации клавиатуры на 4 клавиши использовать выводы 4-7 порта B. Клавиши формируют нули при нажатии.

;**********************************************************************

#include <p16F887.inc>

__CONFIG    _CONFIG1, _LVP_OFF&_FCMEN_OFF&_IESO_OFF&_BOR_ON&_CPD_OFF&_CP_OFF&_MCLRE_ON&_PWRTE_ON&_WDT_OFF&_INTRC_OSC_NOCLKOUT

__CONFIG    _CONFIG2, _WRT_OFF & _BOR21V

myvar    UDATA    0x20

count    RES 1    ; Для паузы

shrvar UDATA_SHR

w_temp      RES 1

status_temp RES 1

temp_portb 	RES 1  ; Для сохранения состояния PORTB

prev_portb 	RES 1

;**********************************************************************

reset     CODE    0x000

goto    start

intvector CODE 0x04

goto interrupt

CODE

start

; Настройка порта B

bsf STATUS,RP0

movlw B'11111111'    ; RB0 - входы

movwf TRISB

banksel ANSEL

clrf ANSEL

banksel ANSELH

clrf ANSELH

;настройка PORTD[7/0] на вывод информации

banksel TRISD

movlw 0x00

movwf TRISD

movlw B'01000000'    ; Настройки прерываний

movwf OPTION_REG

banksel IOCB

movlw B'11110000'    ; Включить IOC для RB7, RB6, RB5, RB4

movwf IOCB

banksel PORTD

clrf PORTD

;movf PORTB, 0       ; Читаем PORTB для инициализации

bcf STATUS,RP0

; Настройка прерываний

movlw B'10001000'    ; Разрешить все прерывания и RB4-RB7

movwf INTCON

; Очищаем флаг прерывания PORTB

bcf     INTCON, RBIF

maincycle

nop

clrwdt

goto maincycle

; Обработка прерывания

interrupt

movwf   w_temp

movf    STATUS,w

movwf   status_temp

btfss INTCON, 0

goto not_rb_int

movf    PORTB, w     ; Читаем порт в W

movwf   temp_portb   ; Сохраняем в переменную

bcf     INTCON, 0    ; Сбросить флаг RBIF

; Определяем задние фронты на каждом пине отдельно

; RB4 -> RD4

btfss   prev_portb, 4    ; Предыдущее состояние RB4 было 1?

goto    check_rb5

btfsc   temp_portb, 4    ; Текущее состояние RB4 стало 0?

goto    check_rb5

bsf     PORTD, 4         ; Генерируем импульс на RD4

movlw   .5

movwf   count

delay_rb4:

nop

decfsz  count, f

goto    delay_rb4

bcf     PORTD, 4

check_rb5:

; RB5 -> RD5

btfss   prev_portb, 5

goto    check_rb6

btfsc   temp_portb, 5

goto    check_rb6

bsf     PORTD, 5

movlw   .5

movwf   count

delay_rb5:

nop

decfsz  count, f

goto    delay_rb5

bcf     PORTD, 5

check_rb6:

; RB6 -> RD6

btfss   prev_portb, 6

goto    check_rb7

btfsc   temp_portb, 6

goto    check_rb7

bsf     PORTD, 6

movlw   .5

movwf   count

delay_rb6:

nop

decfsz  count, f

goto    delay_rb6

bcf     PORTD, 6

check_rb7:

; RB7 -> RD7

btfss   prev_portb, 7

goto    update_prev

btfsc   temp_portb, 7

goto    update_prev

bsf     PORTD, 7

movlw   .5

movwf   count

delay_rb7:

nop

decfsz  count, f

goto    delay_rb7

bcf     PORTD, 7

update_prev:

; Сохраняем текущее состояние как предыдущее

movf    temp_portb, w

movwf   prev_portb

goto    int_end      ; Выходим - ничего не нажато

int_end:

not_rb_int:

movf    status_temp,w

movwf    STATUS

swapf   w_temp,f

swapf   w_temp,w

retfie

END

Рисунок 4 - Просмотр результатов в окне Watch 
(обработка прерывания, сброс INTCON[0])

Рисунок 5 - Просмотр результатов в окне логического анализатора

2.3.	Составили возможный алгоритм обслуживания клавиатуры.

Рисунок 6 - Алгоритм обслуживания клавиатуры

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы была изучена организация прерываний с использованием порта B микроконтроллера PIC16 с помощью средств отладки среды MP LAB.