Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Пензенский государственный университет

Кафедра «Вычислительная техника»

ОТЧЁТ

по лабораторной работе № 6

по курсу «Проектирование программного обеспечения микропроцессорных систем»

на тему «Табличные преобразования»

Вариант №7

Выполнили:

Студенты группы 22ВВП1

Беляев Д. И.

Сергунов М. Р.

Демин М. С.

Приняли:

Бычков А. С.

Никишин К.И.

Пенза 2025

Цель работы

Изучить и научиться выводить константу, формирующую блоком SW0-7, на семисегментную светодиодную индикацию на микроконтроллере MCS-51.

Ход работы

Описание алгоритма:

1. Выделить младшую тетраду аккумулятора

2. Использовать младшую тетраду в качестве адреса, получить из таблицы семисегметного кода

3. Переместить в аккумулятор старшую тетраду на место младшей

4. Повторить пункт №1;

5. Повторить пункт №2, только вывод на старший индикатор.

Перед выполнением алгоритма нужно разместить таблицу по начальному адресу 67h. При форматировании адреса таблицы кодов необходимо добавить смещение (67h).

Листинг:

TABLESSI:

MOV R1,#67h ;fill table

MOV @R1, #11000000b;0

INC R1

MOV @R1, #11111001b;1

INC R1

MOV @R1, #10100100b;2

INC R1

MOV @R1, #10110000b;3

INC R1

MOV @R1, #10011001b;4

INC R1

MOV @R1, #10010010b;5

INC R1

MOV @R1, #10000010b;6

INC R1

MOV @R1, #11111000b;7

INC R1

MOV @R1, #10000000b;8

INC R1

MOV @R1, #10010000b;9

INC R1

MOV @R1, #10001000b;A

INC R1

MOV @R1, #10000011b;B

INC R1

MOV @R1, #11000110b;C

INC R1

MOV @R1, #10100001b;d

INC R1

MOV @R1, #10000110b;E

INC R1

MOV @R1, #10001110b;F

PrepareToSSI:

MOV R2, P2

MOV A,R2

SWAP A

ANL A,#00001111b

ADD A,#67h

MOV R1,A ;R1-high nibble

MOV A,R2

ANL A,#00001111b

ADD A,#67h

MOV R0,A ;R0-low nibble

OutputSSI:

CLR P3.4

CLR P3.3 ;choose indicator 0

MOV P1, @R0 ;show low nibble

MOV P1,#0FFh

SETB P3.3 ;choose indicator 1

MOV P1, @R1 ;show high nibble

MOV P1,#0FFh

jmp PrepareToSSI

Результат выполнения программы

Выводит сначала младшую, а потом старшую часть.

Значение SW – AA (10101010):

Значение SW – 34 (00110100):

Значение SW – 96 (10010110):

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы познакомились с микроконтроллером MCS-51 и научились выводить информацию на семисегментную светодиодную индикацию.