Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Пензенский государственный университет

Кафедра «Вычислительная техника»

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №2

по курсу «Системы на кристалле»

на тему «Построение систем с использованием процессора Picoblaze3»

Вариант №2

Выполнили:

студенты группы 22ВВП1

Беляев Д. И.

Демин М. С.

Сергунов М. Р.

Приняли:

Гурин Е.И.

Федюнин Р.Н.

Пенза 2025

Цель работы

Изучение принципов построения систем с использованием процессорного ядра PicoBlaze3 на ПЛИС типа FPGA.

Ход работы

1. Создали проект, в котором процессорное ядро PicoBlaze3 используется в качестве подчиненного модуля. Задали тип микросхемы xc3s500e-5fg320.

Создали главный модуль, в котором используется компонент embedded_kcpsm3. Подключили к проекту файлы embedded_kcpsm3.vhd и kcpsm3.vhd (эти файл предварительно разместить в каталоге проекта). Подключили к проекту файл prog_rom.vhd.

Разработали программу обработки в соответствии с табл. 1. Выполнили трансляцию программы.

Функция

y=6x+1

(x - восьмиразрядный входной сигнал, он имеет наименование sw; y - восьмиразрядный выходной сигнал, имеет наименование led)

Выполнили функциональное моделирование для пяти различных значений входных сигналов, проанализировали результаты.

Пример 1:

Ввод x = 0h:

Вывод y = 1h:

Ручной расчет: 6x+1=6*0+1=1=1h

Пример 2:

Ввод x = 3h:

Вывод y = 13h:

Ручной расчет: 6x+1=6*3+1=19=13h

Пример 3:

Ввод x = 5h:

Вывод y = 1Fh:

Ручной расчет: 6x+1=6*5+1=31=1Fh

Пример 4:

Ввод x = 7h:

Вывод y = 2Bh:

Ручной расчет: 6x+1=6*7+1=43=2Bh

Пример 5:

Ввод x = 9h:

Вывод y = 37h:

Ручной расчет: 6x+1=6*9+1=55=37h

Результаты работы программы совпали с ручным расчетом, следовательно программа работает верно.

Задали входные и выходные контакты в файле ограничений.

Выполнили реализацию проекта. Проверили результаты размещения входных и выходных сигналов на контактах ПЛИС (Pad Report).

Записали схему в отладочный модуль. Проверили работоспособность схемы на тех же значениях, на которых выполнялось функциональное моделирование.

2. Создали проект на основе процессорного ядра PicoBlaze3, в котором содержимое кнопок выводится на светодиоды. Реализовали проект на отладочной плате, проверили правильность работы.

Изменили проект, разработав счетчик с выходом на светодиоды. Скорость работы счетчика регулируется элементом управления.

Элемент управления

sw5…sw2

Для проверки нашего варианта подали на sw подходящие значения:

Запустили программу:

Подсчитали скорость работы счетчика с учетом содержимого кнопок sw:

| in_port (hex) | in_port (bin) | Скорость работы счетчика |
| --- | --- | --- |
| 04 | 0000 0100 | 240,5 |
| 14 | 0001 0100 | 400,4 |
| 34 | 0011 0100 | 719,7 |
| 54 | 0101 0100 | 400,3 |
| 9D | 1001 1101 | 479,2 |
| 3C | 0011 1100 | 799,8 |

Проследили зависимость входного числа (с sw5…sw2) и скорости работы счетчика. Отметили, что есть числа, в которых разряды, соответствующие нашему варианту задания, равны (14h и 54h). У этих чисел скорость работы счетчика также равна.

Таким образом, чем больше число в разрядах 5-2, тем дольше выполняется программа.

3. Разработать накапливающий сумматор, слагаемые задаются на тумблерах и добавляются нажатием кнопки.  Одна из кнопок выполняет сброс.

| Сложение | Сброс | Момент выполнения |
| --- | --- | --- |
| BTN3 | BTN1 | Отпускание кнопки |

| ns | Комментарий |
| --- | --- |
| 90 | Считывание нажатой кнопки btn3 по read_strobe. |
| 270 | Вывод на led 0, т.к. на момент времени проверки кнопка btn3 нажата => складывать не нужно. |
| 350 | Считывание нажатой кнопки btn1 по read_strobe (btn3 отжата). |
| 590 | Вывод на led 7, т.к. на момент времени проверки кнопка btn3 отжата, а ранее была нажата => прибавили число и вывели. |
| 670 | Считывание кнопки по read_strobe. Все кнопки отжаты. (btn3 была отжата, а btn1 была нажата). |
| 910 | Вывод на led 0, т.к. на момент времени проверки кнопка btn1 отжата, а ранее была нажата => обнулили число и вывели 0. |

4. Разработать систему с использованием процессорного ядра PicoBlaze в качестве подчиненного модуля. Создать главный модуль, который имеет n восьмиразрядных входов и m восьмиразрядных выходов. Разработать программу, которая выполняет суммирование всех входных чисел и выводит значения m*s на m-й выход (s - сумма). На остальные выходы (если они есть) выводятся сумма и слагаемые. Выполнить трансляцию программы.

Параметры

n=2, m=3

Выполнить функциональное моделирование, проанализировать результаты.

| ns | Комментарий |
| --- | --- |
| 30 | in1 => s0 по read_strobe. |
| 50 | in2 => s1 по read_strobe. |
| 110 | s0 => out1 по write_strobe. |
| 130 | s1 => out2 по write_strobe. |
| 135-204 | Вычисление (in1+in2)*3 => s3 |
| 210 | s3 => out2 по write_strobe. |

5. Разработать систему с использованием процессорного ядра PicoBlaze3 в качестве подчиненного модуля. Разработать программу, которая выполняет управление семисегментным индикатором. Выполнить трансляцию программы.

Выполнить функциональное моделирование, проанализировать результаты. Выполнить реализацию проекта. Исследовать результаты размещения схемы в кристалле, в том числе размещение входных и выходных сигналов на контактах ПЛИС (Pad Report). Просмотреть результаты размещения с помощью программы FPGA Editor.

| ns | Комментарий |
| --- | --- |
| 343-396 | Вывод на семисегментный индикатор изначального числа (5) по write_strobe. |
| 430 | Считывание сигнала с кнопки btn = 1 (=> инкремент числа) по read_strobe |
| 886 - 934 | Вывод на семисегментный индикатор получившегося числа (6) по write_strobe. |
| 1089 | Считывание сигнала с кнопки btn = 2 (=> декремент числа) по read_strobe |
| 1544 - 1595 | Вывод на семисегментный индикатор получившегося числа (5) по write_strobe. |
| 1710 | Считывание сигнала с кнопки btn = 4 (=> обнуление числа) по read_strobe |
| 1966 - 2014 | Вывод на семисегментный индикатор получившегося числа (0) по write_strobe. |

6. Разработать узел умножения с использованием процессорного ядра PicoBlaze3. Реализовать два варианта: с использованием аппаратных умножителей и без их использования. В последнем случае умножение реализуется программно в самом процессоре.

Подключить первый сомножитель к тумблерам, второй - к кнопкам. Результат выводить на семисегментный индикатор.

Программно:

| ns | Комментарий |
| --- | --- |
| 44 - 77 | Считывание чисел в sw в s0 и с btn в s1 по read _strobe. |
| 77 - 215 | Проверка способа умножения (программный или аппаратный) |
| 215 - 565 | Умножение |
| 565 | Вывод на led получившегося числа (28) по write_strobe. |
| 576 - 1064 | Выбираем младшую часть числа |
| 1064 - 1115 | Вывод на семисегментный индикатор получившегося числа по write_strobe. |
| 1115 - 1425 | Выбираем старшую часть числа |
| 1425 - 1476 | Вывод на семисегментный индикатор получившегося числа по write_strobe. |

Аппаратно:

| ns | Комментарий |
| --- | --- |
| 44 - 77 | Считывание чисел в sw в s0 и с btn в s1 по read _strobe. |
| 77 - 300 | Проверка способа умножения (программный или аппаратный) |
| 300 - 1365 | Умножение |
| 1365 | Вывод на led получившегося числа (28) по write_strobe. |
| 1376 - 1865 | Выбираем младшую часть числа |
| 1865 - 1917 | Вывод на семисегментный индикатор получившегося числа по write_strobe. |
| 1917 - 2224 | Выбираем старшую часть числа |
| 2224 - 2277 | Вывод на семисегментный индикатор получившегося числа по write_strobe. |

Листинг

Задание1:

beg0: 	input  s0,00    ;s0 <- P0 (port0)

load   s2,s0    ;s2 <- s0

load   	s1,s2

sl0	s1

sl0	s1

sl0	s2

add	s2,s1

add	s2,01

output s2,01    ;s2 -> port1

jump   beg0

Задание2:

LOAD s0, 00

main:

CALL delay

ADD  s0, 01

OUTPUT s0, 01

JUMP main

delay:

INPUT s1, 01

AND  s1, 3C      ; маска для sw5..sw2 (биты 2..5)

SR0  s1

SR0  s1

LOAD s2, s1

l1:

SUB s2, 01

JUMP NZ, l1

RETURN

Задание3:

; Регистры:

; s0 = сумма

; s1 = текущие значения SW

; s2 = текущее состояние кнопок

; s3 = предыдущее состояние кнопок

start:

; Инициализация

LOAD s0, 00        ; обнуляем сумму

LOAD s3, 00        ; обнуляем предыдущие состояния кнопок

main_loop:

; Чтение входных данных

INPUT s1, 01       ; s1 <- SW (порт 1)

INPUT s2, 02       ; s2 <- BTN (порт 2)

; Проверка BTN3 (сложение при отпускании)

CALL check_btn3

; Проверка BTN1 (сброс при отпускании)

CALL check_btn1

; Вывод текущей суммы

OUTPUT s0, 00      ; вывод суммы на порт 0 (LED)

; Сохраняем текущее состояние кнопок

LOAD s3, s2

JUMP main_loop

; Подпрограмма проверки BTN3 (сложение)

check_btn3:

TEST s3, 08        ; проверяем бит 3 (BTN3) в предыдущем состоянии

JUMP Z, btn3_done

TEST s2, 08        ; проверяем бит 3 (BTN3) в текущем состоянии

JUMP NZ, btn3_done

ADD s0, s1         ; добавляем значение SW к сумме

btn3_done:

RETURN

; Подпрограмма проверки BTN1 (сброс)

check_btn1:

TEST s3, 02        ; проверяем бит 1 (BTN1) в предыдущем состоянии

JUMP Z, btn1_done

TEST s2, 02        ; проверяем бит 1 (BTN1) в текущем состоянии

JUMP NZ, btn1_done

LOAD s0, 00        ; обнуляем сумму

btn1_done:

RETURN

Задание4:

; s0 = in1

; s1 = in2

; s2 = сумма

; s3 = временный регистр

main_loop:

; Чтение входных данных

INPUT s0, 00       ; s0 <- in1

INPUT s1, 01       ; s1 <- in2

; Вычисление суммы

LOAD s2, s0

ADD s2, s1

; Вывод слагаемых на выходы 1 и 2

OUTPUT s0, 00      ; in1

OUTPUT s1, 01      ; in2

; Вычисление 3*s для выхода 3

LOAD s3, s2

ADD s3, s2

ADD s3, s2

; Вывод результата на выход 3

OUTPUT s3, 02

JUMP main_loop

Задание5:

; s0 = ввод с переключателей

; s1 = код для 7-сегментного индикатора

; s2 = текущая цифра

; s3 = временный регистр

start:

LOAD s2, 05        ; начальная цифра = 0

CALL display_digit ; отображаем начальную цифру

main_loop:

INPUT s0, 01       ; s0 <- кнопки

TEST s0, 01        ; кнопка 0 (увеличить)

CALL NZ, increment_digit

TEST s0, 02        ; кнопка 1 (уменьшить)

CALL NZ, decrement_digit

TEST s0, 04        ; кнопка 2 (сброс)

CALL NZ, reset_digit

;CALL delay

JUMP main_loop

; Подпрограмма увеличения цифры

increment_digit:

COMPARE s2, 09

JUMP Z, inc_done   ; если уже 9, не увеличиваем

ADD s2, 01

CALL display_digit ; обновляем отображение

inc_done:

RETURN

; Подпрограмма уменьшения цифры

decrement_digit:

COMPARE s2, 00

JUMP Z, dec_done   ; если уже 0, не уменьшаем

SUB s2, 01

CALL display_digit ; обновляем отображение

dec_done:

RETURN

; Подпрограмма сброса цифры

reset_digit:

LOAD s2, 00        ; сбрасываем на 0

CALL display_digit ; обновляем отображение

RETURN

; Подпрограмма отображения цифры на 7-сегментном индикаторе

display_digit:

; Используем вычисленный переход через условные переходы

COMPARE s2, 00

JUMP Z, show_0

COMPARE s2, 01

JUMP Z, show_1

COMPARE s2, 02

JUMP Z, show_2

COMPARE s2, 03

JUMP Z, show_3

COMPARE s2, 04

JUMP Z, show_4

COMPARE s2, 05

JUMP Z, show_5

COMPARE s2, 06

JUMP Z, show_6

COMPARE s2, 07

JUMP Z, show_7

COMPARE s2, 08

JUMP Z, show_8

COMPARE s2, 09

JUMP Z, show_9

JUMP display_done

show_0:

LOAD s1, 3F  ; 00111111b - цифра 0

JUMP output_digit

show_1:

LOAD s1, 06  ; 00000110b - цифра 1

JUMP output_digit

show_2:

LOAD s1, 5B  ; 01011011b - цифра 2

JUMP output_digit

show_3:

LOAD s1, 4F  ; 01001111b - цифра 3

JUMP output_digit

show_4:

LOAD s1, 66  ; 01100110b - цифра 4

JUMP output_digit

show_5:

LOAD s1, 6D  ; 01101101b - цифра 5

JUMP output_digit

show_6:

LOAD s1, 7D  ; 01111101b - цифра 6

JUMP output_digit

show_7:

LOAD s1, 07  ; 00000111b - цифра 7

JUMP output_digit

show_8:

LOAD s1, 7F  ; 01111111b - цифра 8

JUMP output_digit

show_9:

LOAD s1, 6F  ; 01101111b - цифра 9

JUMP output_digit

output_digit:

; Включение только первого индикатора

OUTPUT s1, 00        ; выводим сегменты

LOAD s1, 0E          ; 0-й индикатор включен

OUTPUT s1, 01

display_done:

RETURN

; Подпрограмма задержки

delay:

LOAD s3, FF

delay_loop:

SUB s3, 01

JUMP NZ, delay_loop

RETURN

Задание6:

; Регистры:

; s0 = первый сомножитель (sw)

; s1 = второй сомножитель (btn)

; s2 = результат умножения

; s3 = временный регистр

; s4 = счетчик

; s5 = режим (0=программный, 1=аппаратный)

start:

LOAD s5, 00        ; начальный режим - программное умножение

main_loop:

; Чтение входных данных

INPUT s0, 00       ; s0 <- первый сомножитель (sw)

INPUT s1, 01       ; s1 <- второй сомножитель (btn)

; Проверка кнопки для переключения режима (бит 7 кнопки)

TEST s1, 80        ; проверяем бит 7 (кнопка переключения режима)

CALL NZ, toggle_mode

; Выбор способа умножения

TEST s5, 01

JUMP NZ, hardware_multiply

; Программное умножение

CALL software_multiply

JUMP display_result

hardware_multiply:

; Аппаратное умножение

CALL hardware_multiply_emu

display_result:

; Вывод результата

OUTPUT s2, 02      ; вывод на светодиоды для отладки

CALL display_number ; вывод на 7-сегментный индикатор

;CALL delay

JUMP main_loop

; Подпрограмма переключения режима

toggle_mode:

TEST s5, 01

JUMP NZ, set_software

; Переключаем на аппаратный режим

LOAD s5, 01

JUMP mode_changed

set_software:

; Переключаем на программный режим

LOAD s5, 00

mode_changed:

RETURN

; Программное умножение (сложение в цикле)

software_multiply:

LOAD s2, 00        ; обнуляем результат

AND s1, 0F        ; используем только младшие 4 бита

LOAD s4, s1        ; счетчик = второй сомножитель

COMPARE s4, 00

JUMP Z, multiply_done

multiply_loop:

ADD s2, s0         ; добавляем первый сомножитель

SUB s4, 01         ; уменьшаем счетчик

JUMP NZ, multiply_loop

multiply_done:

RETURN

; Аппаратное умножение (эмуляция через сдвиги и сложения)

hardware_multiply_emu:

LOAD s2, 00        ; обнуляем результат

AND s1, 0F        ; используем только младшие 4 бита

LOAD s3, s0        ; копируем первый сомножитель

LOAD s4, 08        ; счетчик битов = 8

hw_mult_loop:

TEST s1, 01        ; проверяем младший бит второго сомножителя

JUMP Z, no_add

ADD s2, s3         ; добавляем сдвинутый первый сомножитель

no_add:

SR0 s1             ; сдвигаем второй сомножитель вправо

SL0 s3             ; сдвигаем копию первого сомножителя влево

SUB s4, 01         ; уменьшаем счетчик битов

JUMP NZ, hw_mult_loop

RETURN

; Подпрограмма отображения числа на 7-сегментном индикаторе

display_number:

; Младшая цифра

LOAD s3, s2

AND s3, 0F        ; младшая цифра

CALL digit_to_seg

OUTPUT s1, 00      ; выводим сегменты

LOAD s1, 0E       ; выбираем первый индикатор

OUTPUT s1, 01

;CALL delay_short

; Старшая цифра

LOAD s3, s2

SR0 s3

SR0 s3

SR0 s3

SR0 s3             ; сдвигаем для получения старшей цифры

AND s3, 0F        ; старшая цифра

CALL digit_to_seg

OUTPUT s1, 00      ; выводим сегменты

LOAD s1, 0D       ; выбираем второй индикатор

OUTPUT s1, 01

;CALL delay_short

RETURN

; Преобразование цифры (0-15) в 7-сегментный код

digit_to_seg:

COMPARE s3, 00

JUMP Z, seg_0

COMPARE s3, 01

JUMP Z, seg_1

COMPARE s3, 02

JUMP Z, seg_2

COMPARE s3, 03

JUMP Z, seg_3

COMPARE s3, 04

JUMP Z, seg_4

COMPARE s3, 05

JUMP Z, seg_5

COMPARE s3, 06

JUMP Z, seg_6

COMPARE s3, 07

JUMP Z, seg_7

COMPARE s3, 08

JUMP Z, seg_8

COMPARE s3, 09

JUMP Z, seg_9

COMPARE s3, 0A

JUMP Z, seg_A

COMPARE s3, 0B

JUMP Z, seg_B

COMPARE s3, 0C

JUMP Z, seg_C

COMPARE s3, 0D

JUMP Z, seg_D

COMPARE s3, 0E

JUMP Z, seg_E

JUMP seg_F

seg_0: LOAD s1, 3F

RETURN

seg_1: LOAD s1, 06

RETURN

seg_2: LOAD s1, 5B

RETURN

seg_3: LOAD s1, 4F

RETURN

seg_4: LOAD s1, 66

RETURN

seg_5: LOAD s1, 6D

RETURN

seg_6: LOAD s1, 7D

RETURN

seg_7: LOAD s1, 07

RETURN

seg_8: LOAD s1, 7F

RETURN

seg_9: LOAD s1, 6F

RETURN

seg_A: LOAD s1, 77

RETURN

seg_B: LOAD s1, 7C

RETURN

seg_C: LOAD s1, 39

RETURN

seg_D: LOAD s1, 5E

RETURN

seg_E: LOAD s1, 79

RETURN

seg_F: LOAD s1, 71

RETURN

; Подпрограмма задержки

delay:

LOAD s3, 3F

delay_loop:

SUB s3, 01

JUMP NZ, delay_loop

RETURN

delay_short:

LOAD s3, 0F

delay_short_loop:

SUB s3, 01

JUMP NZ, delay_short_loop

RETURN

Вывод

В ходе выполнения работы изучили принципы построения систем с использованием процессорного ядра PicoBlaze3 на ПЛИС типа FPGA.