Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Пензенский государственный университет

Кафедра “Вычислительная техника”

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №3

по дисциплине «Системы на кристалле»

на тему: «Построение СнК на базе процессорного ядра MicroBlaze»

Выполнил студент группы 22ВВП1:

Беляев Д. И.

Демин М. С.

Сергунов М. Р.

Принял:

Гурин Е.И.

Федюнин Р.Н.

Пенза 2025

Цель

Изучение принципов построения СнК на базе процессорного ядра MicroBlaze, составления программ для процессорного ядра MicroBlaze и использование его в цифровых схемах, реализованных на ПЛИС типа FPGA с использованием отладочной платы Nexys 2 (Nexys 3).

Порядок выполнения работы

- Создали проект, в качестве главного модуля в котором используется процессорное ядро MicroBlaze. В качестве внешних устройств задали переключатели и светодиоды. Разработать программу обработки (x - входной сигнал с тумблеров имеет разрядность Nx; y - выходной сигнал на светодиоды имеет разрядность Ny).

| Функция | Nx | Ny |
| --- | --- | --- |
| y=3·x+5 | 4 | 5 |

Вх. сигнал x имеет разрядность 4, вых. сигнал y имеет разрядность 5

Листинг программы:

#include <stdio.h>

#include "xgpio_l.h"

#include "xparameters.h"

int main() {

u32 input_val = 0,

output_val = 0;

XGpio_WriteReg(XPAR_LEDS_BASEADDR, XGPIO_TRI_OFFSET, 0);

while (1) {

input_val = Xil_In32(XPAR_DIP_SWITCHES_BASEADDR);

input_val = input_val & 0xF;

output_val = (3 * input_val) + 5;

output_val = output_val & 0x1F;

Xil_Out32(XPAR_LEDS_BASEADDR, output_val);

}

return 0;

}

- Разработали счетчик с выходом на светодиоды, причем скорость работы счетчика регулируется элементом управления

Элемент управления

BTN2… BTN0

Листинг программы:

#include <stdio.h>

#include "xgpio_l.h"

#include "xparameters.h"

int main() {

Xuint32 counter = 0,

i = 0;

unsigned long int delay = 2500000;

int input;

XGpio_WriteReg(XPAR_LEDS_BASEADDR, XGPIO_TRI_OFFSET, 0);

while (1) {

input=Xil_In32(XPAR_PUSH_BUTTONS_BASEADDR);

if (input & 0x01 && delay < 5000000)

delay++;

else if (input & 0x02 && delay > 0)

delay--;

else if (input & 0x00)

delay = 2500000;

else {

counter++;

for (i = 0; i < delay; i++) {

}

}

Xil_Out32(XPAR_LEDS_BASEADDR, counter);

}

return 0;

}

- Создали проект, в качестве главного модуля в котором используется процессорное ядро MicroBlaze. В качестве внешних устройств задали переключатели, кнопки и светодиоды. Создали программу для вычисления y=16*(x+1)+v+1, где x – число (3 двоичных разряда), задаваемое кнопками, v – число (8 двоичных разрядов), задаваемое переключателями. Результат y вывели на светодиоды.

Листинг программы:

#include <stdio.h>

#include "xgpio_l.h"

#include "xparameters.h"

Xint32 calculate(Xint32 x, Xint32 v) {

Xint8 result = 16 * ((x & 3) + 1) + v + 1;

return result;

}

int main() {

Xint32 output = 0,

inputSw, inputBt;

XGpio_WriteReg(XPAR_LEDS_BASEADDR, XGPIO_TRI_OFFSET, 0);

while (1) {

inputBt=Xil_In32(XPAR_PUSH_BUTTONS_BASEADDR);

inputSw=Xil_In32(XPAR_DIP_SWITCHES_BASEADDR);

output = calculate(inputBt, inputSw);

Xil_Out32(XPAR_LEDS_BASEADDR, output);

}

return 0;

}

- Разработали накапливающий сумматор, слагаемые задаются на тумблерах и добавляются нажатием кнопки.  Одна из кнопок  выполняет сброс.

| Сложение | Сброс |
| --- | --- |
| BTN0 | BTN2 |

Листинг программы:

#include <stdio.h>

#include "xgpio_l.h"

#include "xparameters.h"

int main() {

Xint32 output = 0,

inputSw, inputBt;

XGpio_WriteReg(XPAR_LEDS_BASEADDR, XGPIO_TRI_OFFSET, 0);

while (1) {

inputBt=Xil_In32(XPAR_PUSH_BUTTONS_BASEADDR);

if (inputBt & 0b0001) {

inputSw=Xil_In32(XPAR_DIP_SWITCHES_BASEADDR);

output += inputSw;

while (inputBt & 0b0001) {

inputBt=Xil_In32(XPAR_PUSH_BUTTONS_BASEADDR);

}

}

else if (inputBt & 0b0100)

output = 0;

Xil_Out32(XPAR_LEDS_BASEADDR, output);

}

return 0;

}

- Создали проект, в качестве главного модуля в котором используется процессорное ядро MicroBlaze, проект должен содержать тумблеры, а также блок RS-232. Разработали программу обработки (x - входной сигнал с тумблеров имеет разрядность Nx; y - выходной сигнал разрядностью Ny передается по каналу RS-232 в компьютер и фиксируется программой Hyper Terminal).

Листинг программы:

#include <stdio.h>

#include "xil_types.h"

#include "xgpio_l.h"

#include "xparameters.h"

#include "xuartlite.h"

#include "platform.h"

// Определение структуры для UART

XUartLite UartLite;

// Функция инициализации UART

int initUART() {

return XUartLite_Initialize(&UartLite, XPAR_UARTLITE_0_DEVICE_ID) != XST_SUCCESS;

}

int main() {

init_platform();

if (initUART() != XST_SUCCESS) {

return XST_FAILURE;

}

U32 input = 0, output = 0, buffer[2],

outputH = 0, outputL = 0;

int i;

const char* hex_chars = "0123456789ABCDEF";

while (1) {

input = Xil_In32(XPAR_DIP_SWITCHES_BASEADDR);

input &= 0x0F;

output = (3 * input) + 5;

output &= 0x1F;

outputH = (output >> 4) & 0x0F;

outputL = output & 0x0F;

buffer[0] = hex_chars[outputH];

buffer[1] = hex_chars[outputL];

XUartLite_Send(&UartLite, buffer, 2);

buffer[0] = '\r';

buffer[1] = '\n';

XUartLite_Send(&UartLite, buffer, 2);

for(i = 0; i < 2000000; i++);

}

cleanup_platform();

return 0;

}

- Создали проект, в качестве главного модуля в котором используется процессорное ядро MicroBlaze. Проект должен содержать тумблеры и два выходных порта разрядностью 8 и 4, которые подключаются к семисегментному индикатору. Разработали программу обработки, которая обеспечивает ввод с тумблеров, вычисление y по формуле в таблице 2-1, умножение y на число 257 и вывод полученного значения на семисегментный индикатор.

Листинг программы:

#include <stdio.h>

#include "xgpio_l.h"

#include "xparameters.h"

u8 SEGMENTS[] = {

0xC0, //0

0xF9, //1

0xA4, //2

0xB0, //3

0x99, //4

0x92, //5

0x82, //6

0xF8, //7

0x80, //8

0x90, //9

0x88, //A

0x83, //B

0xC6, //C

0xA1, //D

0x86, //E

0x8E  //F

};

int main() {

u32 input = 0, pInput = input,

inputs[4] = { 0 },

outputs[4] = { 0 };

u32 result = 0, output = 0, anode = 0;

XGpio_WriteReg(XPAR_GENERIC_GPIO_BASEADDR, XGPIO_TRI_OFFSET, 0);

XGpio_WriteReg(XPAR_GENERIC_GPIO_1_BASEADDR, XGPIO_TRI_OFFSET, 0);

while (1) {

input = Xil_In32(XPAR_DIP_SWITCHES_BASEADDR);

if (pInput != input) {

pInput = input;

result = (3 * input + 5) * 257;

inputs[0] = result & 0x000F;

inputs[1] = (result >> 4) & 0x000F;

inputs[2] = (result >> 8) & 0x000F;

inputs[3] = (result >> 12) & 0x000F;

outputs[0] = SEGMENTS[inputs[0]];

outputs[1] = SEGMENTS[inputs[1]];

outputs[2] = SEGMENTS[inputs[2]];

outputs[3] = SEGMENTS[inputs[3]];

}

int i, index = 0;

for (i = 1; i <= 8; i *= 2) {

output = outputs[index++];

anode = ~i;

Xil_Out32(XPAR_GENERIC_GPIO_BASEADDR, anode);

Xil_Out32(XPAR_GENERIC_GPIO_BASEADDR, output);

}

}

return 0;

}

Вывод

Изучили принципы построения СнК на базе процессорного ядра MicroBlaze, составления программ для процессорного ядра MicroBlaze и использование его в цифровых схемах, реализованных на ПЛИС типа FPGA с использованием отладочной платы Nexys 2 (Nexys 3).