# Министерство науки и высшего образования РФ

Пензенский государственный университет

Кафедра «Вычислительная техника»

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №1

по дисциплине «Проектирование ПО микропроцессорных систем»

на тему «Вывод информации на семисегментную светодиодную индикацию»

Выполнили: студенты группы 22ВВП1

Беляев Д. И.

Сергунов М. Р.

Демин М. С.

Приняли:

Патунин Д. В.

Деев М. В.

Пенза 2025

Цель работы

Вывести информацию на семисегментную светодиодную индикацию.

Задание

1. Заполнить таблицу соответствия кодов выводимых на ССИ шестнадцатеричных цифр и их семисегментных кодов.

2. Разработать программу, осуществляющую вывод на ССИ заданного набора символов (слова). В зависимости от номера варианта выбираются последовательность символов и последовательность активации знакоместа дисплея на ССИ.  Варианты задания выбираются из таблицы в соответствии с номером бригады.

| № варианта | Последовательность символов | Последовательность активации знакоместа дисплея |
| --- | --- | --- |
| 7 | СНОБ | 0,3,2,1 |

Ход работы

- Заполнили таблицу в соответствия кодов выводимых на ССИ шестнадцатеричных цифр и их семисегментных кодов.

| Шестнадцатеричный код | Семисегментный код |
| --- | --- |
| 0 | 1100 0000 |
| 1 | 1111 1001 |
| 2 | 1010 0100 |
| 3 | 1011 0000 |
| 4 | 1001 1001 |
| 5 | 1001 0010 |
| 6 | 1000 0010 |
| 7 | 1111 1000 |
| 8 | 1000 0000 |
| 9 | 1001 0000 |
| A | 1000 1000 |
| B | 1000 0011 |
| C | 1100 0110 |
| D | 1010 0001 |
| E | 1000 0110 |
| F | 1000 1110 |

- Разработали программу, осуществляющую вывод на ССИ заданного набора символов (слова)

Листинг

start:

0000| 		SETB P3.3

0002| 		SETB P3.4

0004| 		CLR P3.3

0006| 		CLR P3.4

0008| 		MOV P1, #00000010B

000B| 		MOV P1, #0FFH

000E| 		SETB P3.3

0010| 		MOV P1, #11000000B

0013| 		MOV P1, #0FFH

0016| 		SETB P3.4

0018| 		CLR P3.3

001A| 		MOV P1, #10001001B

001D| 		MOV P1, #0FFh

0020| 		SETB P3.3

0022| 		SETB P3.4

0024| 		MOV P1, #11000110B

0027| 		MOV P1, #0FFH

002A| 		JMP start

Вывод:

Вывели информацию на семисегментную светодиодную индикацию.