Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Пензенский государственный университет

Кафедра «Вычислительная техника»






ОТЧЁТ

по лабораторной работе № 7

по курсу «Проектирование программного обеспечения микропроцессорных систем»

на тему «Ввод информации с клавиатуры матричного типа в микроконтроллерных системах»

Вариант №7

Выполнили:

Студенты группы 21*****

Приняли:

Зам. декана, к.т.н., Бычков А. С.

К.т.н., доцент Никишин К.И.

Пенза 2024

Цель работы: изучение методов вывода ASCII кода нажатой клавиши в память.

Ход работы

Метод программного опроса:

Листинг программы:

keyb:

MOV R0, #10h

MOV @R0, #23h;0 (#)

INC R0

MOV @R0, #30h;1 (0)

INC R0

MOV @R0, #2Ah;2 (*)

INC R0

MOV @R0, #39h;3 (9)

INC R0

MOV @R0, #38h;4 (8)

INC R0

MOV @R0, #37h;5 (7)

INC R0

MOV @R0, #36h;6 (6)

INC R0

MOV @R0, #35h;7 (5)

INC R0

MOV @R0, #34h;8 (4)

INC R0

MOV @R0, #33h;9 (3)

INC R0

MOV @R0, #32h;A (2)

INC R0

MOV @R0, #31h;B (1)

MOV R1, #67h

MOV R2, #0Ah

start:

;	CALL DELAY

MOV R0, #0			; clear R0 - the first key is key0

CLR F0

; scan row0

SETB P0.3

CLR P0.0

CALL colScan

JB F0, finish

; scan row1

SETB P0.0

CLR P0.1

CALL colScan

JB F0, finish

; scan row2

SETB P0.1

CLR P0.2

CALL colScan

JB F0, finish

; scan row3

SETB P0.2

CLR P0.3

CALL colScan

JB F0, finish

JMP start

finish:

MOV A, R0

ADD A, #10h

MOV R0, A

MOV A, @R0

MOV @R1, A

INC R1

JNB p3.3, $

SETB p0.0

SETB p0.1

SETB p0.2

SETB p0.3

DJNZ R2, start

JMP $

colScan:

JNB P0.4, gotKey

INC R0

JNB P0.5, gotKey

INC R0

JNB P0.6, gotKey

INC R0

RET

gotKey:

SETB F0

RET

Результат работы программы:

ASCII-код нажатых клавиш находятся в массиве, начиная с 67 адреса.

Рисунок 1 – Результат работы программы (Порядок символов – 7531829*#0)

Метод по прерыванию:
Листинг программы:

ORG 0

JMP sseg

ORG 13H

JMP ascii

sseg:

mov R0, #10h

mov @R0, #23h;0 (#)

inc R0

mov @R0, #30h;1 (0)

inc R0

mov @R0, #2Ah;2 (*)

inc R0

mov @R0, #39h;3 (9)

inc R0

mov @R0, #38h;4 (8)

inc R0

mov @R0, #37h;5 (7)

inc R0

mov @R0, #36h;6 (6)

inc R0

mov @R0, #35h;7 (5)

inc R0

mov @R0, #34h;8 (4)

inc R0

mov @R0, #33h;9 (3)

inc R0

mov @R0, #32h;A (2)

inc R0

mov @R0, #31h;B (1)

mov R1, #65h

mov R2, #0Ah

SETB EX1

start:

MOV R0, #0			; clear R0 - the first key is key0

clr F0

SETB EA

; scan row0

SETB P0.3

CLR P0.0

CALL colScan

JB F0, finish

; scan row1

SETB P0.0

CLR P0.1

CALL colScan

JB F0, finish

; scan row2

SETB P0.1

CLR P0.2

CALL colScan

JB F0, finish

; scan row3

SETB P0.2

CLR P0.3

CALL colScan

JB F0, finish

JMP start

finish:

djnz R2, start

jmp $

ascii:

CALL colScan

mov A, R0

add A, #10h

mov R0, A

mov A, @R0

mov @R1, A

inc R1

jnb p3.3, $

RETI

colScan:

JNB P0.4, gotKey

INC R0

JNB P0.5, gotKey

INC R0

JNB P0.6, gotKey

INC R0

RET

gotKey:

SETB F0

RET

Результат работы программы:

ASCII-код нажатых клавиш находятся в массиве, начиная с 67 адреса.

Прежде чем включать программу, нужно нажать на «АND disabled», чтобы можно было работать с прерыванием.

Рисунок 2 – Результат работы программы (Порядок символов – 88462315*#)

Вывод: в данной лабораторной работе изучены методы вывода ASCII кода нажатой клавиши в память.