Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Пензенский государственный университет

Кафедра «Вычислительная техника»






ОТЧЁТ

по лабораторной работе № 8

по курсу «Проектирование программного обеспечения микропроцессорных систем»

на тему «Ввод-вывод данных через последовательный порт»

Вариант №7

Выполнили:

Студенты группы 21*****

Приняли:

Зам. декана, к.т.н., Бычков А. С.

К.т.н., доцент Никишин К.И.

Пенза 2024

Цель работы: изучение методов ввода-вывода данных через последовательный порт.

Ход работы

Разработать программу, осуществляющую ввод-вывод данных через последовательный порт.

Листинг программы:

;Режим 8битового байта

CLR SM0

SETB SM1

;Настройка удвоенной скорости

MOV A, PCON

SETB ACC.7

MOV PCON, A

;Разрешение приема

SETB REN

;Настройка таймера на 13 мкс

MOV TMOD, #20H

MOV TH1, #0FDH

MOV TL1, #0FDH

SETB TR1

;Адрес записи данных

MOV R1, #47H

;Счетчик кол-ва данных

MOV R0, #0AH

RX:

;Ожидание приема

JNB RI, $

CLR RI

;Чтение символа окончания

MOV A, SBUF

;Проверка паритета

JNB ACC.7, rNPar

CLR ACC.7

JNB P, rEPar

MOV B, #10H

JMP rNPar

rEPar:

MOV B, #11H

rNPar:

;Сохранение данных

MOV @R1, A

INC R1

;Проверка окончания чтения

DEC R0

MOV A, R0

JNZ RX

;Запрет приема

CLR REN

;Адрес данных

MOV R1, #47H

;Символ окончания

MOV R0, #51H

MOV @R0, #00H

;Счетчик кол-ва данных

MOV R0, #0BH

TX:

;Чтение данных

MOV A, @R1

INC R1

;Добавление бита четности

JNB B.4, tNPar

MOV C, P

JNB B.0, tEPar

CPL C

tEPar:

MOV ACC.7, C

tNPar:

;Отправка данных

MOV SBUF, A

;Ожидание окончания отправки

JNB TI, $

CLR TI

;Проверка окончания отправки

DEC R0

MOV A, R0

JNZ TX

finish:

JMP $

Результат работы программы:

В режиме No Parity:

Рисунок 1-2 – Ввод и вывод 10 символов (123qwe456!) в режиме без паритета

В режиме Even Parity:

Рисунок 3-4 – Ввод и вывод 10 символов (qwe123rty&) в режиме чётного паритета

В режиме Odd Parity:

Рисунок 5-6 – Ввод и вывод 10 символов (Hi,Error!!) в режиме нечётного паритета

Вывод: в ходе выполнения лабораторной работы были изучены методов ввода-вывода данных через последовательный порт.