Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Пензенский государственный университет
Кафедра вычислительная техника

ОТЧËТ
по лабораторной работе №3
по дисциплине: «Электротехника, электроника и схемотехника»
на тему «Исследование простейших электрических цепей

переменного тока»

Выполнили студенты группы 22ВВВ2:
Беляев Д.

Ипполитов И.

Приняли:

Бычков А. С.

Семенов А. О.

Пенза 2023

Название

Исследование простейших электрических цепей переменного тока

Цель работы

Изучение свойств простейших электрических цепей, содержащих резисторы, конденсаторы, катушки индуктивности; отработка практических навыков и экспериментальная проверка теоретических положений о распределении напряжений и фазовых сдвигов в RC-, RL-цепях; измерение амплитудно-частотных и фазо-частотных характеристик.

Ход работы

Исходные данные:

- R = 510 Ом

- С = 0.1 мкф

- L = 480 мГн

Интегрирующая RC-цепь

Провели измерения при минимальной частоте.

Провели измерения на максимальной частоте

Изменили чувствительность канала B (выходного сигнала) и измерили время задержки импульсов. tзад = 25 нс

Измерили период колебаний. T = 100 нс

Наши частоту среза. f = 3 кГц

f = 1 / 2πRC = 1 / (2π*510*0.1*10^-6) = 3.120 кГц

Измерили период колебаний при этой частоте. T = 334.9418 мкс

Измерили время задержки колебаний при этой частоте. tзад = 42,2958 мкс

Для заполнения таблицы проводим ещё два измерения при частоте меньшей и большей частоты среза.

Возьмём частоту, равную 1 кГц.

Измерили U2 = 9,3525 В

Измерили период. T = 1 мс

Измерили время задержки. tзад = 50.0118 мкс.

φ = -0.050012 * 360 / 1= -18.00432

Возьмём частоту, равную 3 МГц.

Измерили U2 = 10.2115 мВ

Измерили период. T = 334.5500 нс

Измерили время задержки. tзад = 82.2203 нс.

φ = -82.2203 * 360 / 334.5500 = -88.4882

| f, кГц | U2 | KU = U2 / U1 | (T2 –T1) | φ = – (T2 – T1) f·360 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,001 | 9,9706 | 1 | 1 с | 0 |
| 1 | 9,3525 | 0,9380 | 1 мс | -18.00432 |
| 3 | 7,0825 | 0,7103 | 334,87 мс | -45.4699 |
| 3000 | 10.2115 мВ | 0,0010242 | 334.55 нс | -88.4882 |
| 10000 | 3,0659 мВ | 0,00030749 | 100 нс | -86.4 |

U1 = 9.9706 В

Дифференцирующая цепь

Провели измерения при минимальной частоте (1 Гц)

Изменили чувствительность канала B (выходного сигнала) и измерили период импульса. T = 1c

Измерили время задержки импульсов. tзад = 250 мс

Наши частоту среза. f = 170 Гц

Измерили период импульса. T = 5.8785 мc

Измерили время задержки импульсов. tзад = 720.3895 мкс

Провели измерения при максимальной частоте (10 МГц)

Период колебаний T = 100 нс. Задержка импульсов отсутствует, фаза = 0

Для заполнения таблицы проводим ещё два измерения при частоте меньшей и большей частоты среза.

Провели измерения при частоте f = 50 Гц

Измерили период колебаний T = 20 мс

Время задержки импульсов tзад = 4 мс

φ = 4 * 360 / 20 = 72

U2 = 2.8470 В

Также провели измерения при частоте = 1 кГц

Измерили период колебаний T = 1 мс

Время задержки импульсов tзад = 25 мкс

φ = 25 * 360 / 1000 = 9

U2 = 9.8461 В

| f, кГц | U2 | KU = U2 / U1 | (T2 –T1) | φ = – (T2 – T1) f·360 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,001 | 59.6322 мВ | 0.005996 | 1 c | 88.2 |
| 0,050 | 2.8470 В | 0,2863 | 20 мс | 72 |
| 0,17 | 7,0893 В | 0,712814 | 5.8857 мс | 44.4316 |
| 1 | 9,8461 В | 0,9900 | 1 мс | 9 |
| 10000 | 9,9436 В | 0.9998 | 100 нс | 0 |

U1 = 9.9455 В

Интегрирующая цепь

Измерили с помощью Bode Plotter коэффициент усиления фазовый сдвиг при f = 1 Гц

Измерили коэффициент усиления и фазовый сдвиг при частоте среза.

Измерили коэффициент усиления и фазовый сдвиг при максимальной частоте.

При 1 кГц

При 3 МГц

Дифференцирующая цепь

Измерили с помощью Bode Plotter коэффициент усиления и фазовый сдвиг при минимальной частоте

Измерили коэффициент усиления и фазовый сдвиг при частоте среза.

Измерили коэффициент усиления и фазовый сдвиг при максимальной частоте.

При 50 Гц

При 1 кГц

Вывод

Изучили свойства простейших электрических цепей, содержащих резисторы, конденсаторы, катушки индуктивности; отработали практические навыки и экспериментально проверили теоретические положения о распределении напряжений и фазовых сдвигов в RC-, RL-цепях; измерили амплитудно-частотные и фазо-частотные характеристики.