Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Пензенский государственный университет

Кафедра «Вычислительная техника»

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №4

по дисциплине: «Электротехника, электроника и схемотехника»

на тему: «Исследование резонансных явлений

в электрических цепях переменного тока.

Резонанс напряжений. Резонанс токов»

Выполнили:

студенты группы 22ВВВ2

Харитонов Андрей

Шатин Данил

Юртаев Дмитрий

Приняли:

Бычков А. С.

Семенов А. О.

Пенза, 2023

| № бриг. | 5 |
| --- | --- |
| R, Ом | 1000 |
| С, мкФ | 0,22 |
| L, мГн | 330 |

Параллельный резонанс

Собрали цепь для наблюдения параллельного резонанса. Выставили минимальную частоту f = 1 Гц. Наблюдаем работу индуктора, но отсутствие конденсатора.

Измерили период выходного сигнала T = 1 c. И задержку импульсов tзад = 250 мс

Измерили выходное напряжение U2 = 21,0045 мВ

Далее проводим измерения на максимальной частоте = 5 МГц. Наблюдаем работу конденсатора, но отсутствие индуктора. Измерили период T = 200 нс. И задержку импульсов tзад = 50

Измерили выходное напряжение U2 = 1,4212 мВ

Близко к резонансной частоте справа. f = 700 Гц

Близко к резонансной частоте слева. f = 500 Гц

Резонансная частота f = 580 Гц

Измерили период выходного сигнала T = 1,7290 мc. Задержка отсутствует.

U2 = 9,9977 В

Нашли нижнюю частоту среза f = 328 Гц и измерили U2 = 7,0766

Измерили период T = 3,0509 мс. И задержку импульсов tзад = 386,3974 мкс

Нашли верхнюю частоту среза f = 1039 Гц и измерили U2 = 7,0709

Измерили период T = 962,4639 мкс. И задержку импульсов tзад = 115,2952 мкс

Провели ещё 2 измерения при разных частотах для удобства построения графика. Взяли частоту f = 187 Гц. U2 = 4,0042.

Измерили период T = 5,3476 мс. И задержку импульсов tзад = 1,0027 мс.

Взяли частоту f = 1,8 кГц. U2 = 4,0470.

Измерили период T = 555,5556 мкс. И задержку импульсов tзад = 104,1667 мкс

| f, кГц | U2 | KU = U2 / U1 | (T2 –T1) | φ = – (T2 – T1) f·360 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,001 | 21,0045 мВ | 0,002 | 1 с | 90 |
| 0,187 | 4,0042 В | 0,4 | 5,3476 мс | 67,5 |
| 0,328 | 7,0766 В | 0,707 | 3,0509 мс | 45,59 |
| 0,580 | 9,9977 В | 1 | 1,7290 мc | 0 |
| 1,039 | 7,0709 В | 0,707 | 962,4639 мкс | -43,13 |
| 1,8 | 4,0470 В | 0,404 | 555,5556 мкс | -67,5 |
| 5000 | 1,1096 мВ | 0 | 100 нс | -90 |

Собрали схему с Bode Plotter для отображения АЧХ и ФЧХ

Проверяем значения при резонансной частоте

Проверяем значения при нижней частоте среза

Проверяем значения при верхней частоте среза.

Проверяем значения при минимальной частоте

Проверяем значения при максимальной частоте

Последовательный резонанс

Собрали схему последовательного резонанса и выставили резонансную частоту

Измерили период выходного сигнала T = 1,7241 мc. Задержка отсутствует.

U2 = 9,9933 В

Выставили минимальную частоту f = 1 Гц. Наблюдаем работу индуктора, но отсутствие конденсатора.

Измерили период выходного сигнала T = 1 c. И задержку импульсов tзад = 250 мс.

U2 = 13,9033 мВ

Далее проводим измерения на максимальной частоте = 5 МГц. Наблюдаем работу конденсатора, но отсутствие индуктора. Измерили период T = 200 нс. И задержку импульсов tзад = 50 нс.

U2 = 946,6484 мкВ

Нашли нижнюю частоту среза f = 392 Гц и измерили U2 = 7,0758

Измерили период T = 2,5388 мс. И задержку импульсов tзад = 318,8776 мкс.

Нашли верхнюю частоту среза f = 866 Гц и измерили U2 = 7,0769

Измерили период T = 1,1506 мс. И задержку импульсов tзад = 140,2177 мкс.

Провели ещё 2 измерения при разных частотах для удобства построения графика.

Взяли частоту f = 254 Гц. U2 = 4,0186.

Измерили период T = 3,9589 мс. И задержку импульсов tзад = 760,0612 мкс.

Взяли частоту f = 1340 Гц. U2 = 4,0067.

Измерили период T = 747,3051 мкс. И задержку импульсов tзад = 144,5896 мкс.

| f, кГц | U2 | KU = U2 / U1 | (T2 –T1) | φ = – (T2 – T1) f·360 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,001 | 13,9033 мВ | 0,001 | 1 с | 90 |
| 0,254 | 4,0186 В | 0,4 | 3,9589 мс | 69,12 |
| 0,392 | 7,0758 В | 0,707 | 2,5388 мс | 45,22 |
| 0,580 | 9,9933 В | 1 | 1,7241 мс | 0 |
| 0,866 | 7,0769 В | 0,707 | 1,1506 мс | -43,87 |
| 1,340 | 4,0067 В | 0,400 | 747,3051 мкс | -69,65 |
| 5000 | 946,6484 мкВ | 0 | 200 нс | -90 |

Собрали схему с Bode Plotter для отображения АЧХ и ФЧХ

Проверяем значения при резонансной частоте

Проверяем значения при нижней частоте среза

Проверяем значения при верхней частоте среза.

Проверяем значения при минимальной частоте

Проверяем значения при максимальной частоте