Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Пензенский государственный университет
Кафедра вычислительная техника

ОТЧËТ
по лабораторной работе №4
по дисциплине: «Электротехника, электроника и схемотехника»
на тему «Исследование резонансных явлений

в электрических цепях переменного тока.

Резонанс напряжений. Резонанс токов»

Выполнили студенты группы 22ВВВ2:
Беляев Д.

Ипполитов И.

Приняли:

Бычков А. С.

Семенов А. О.

Пенза 2023

Название

Исследование резонансных явлений в электрических цепях переменного тока. Резонанс напряжений. Резонанс токов

Цель работы

Исследование амплитудно-частотных и фазо-частотных характеристик последовательного и параллельного колебательных контуров в ненагруженном и нагруженном режимах

Ход работы

Исходные данные:

- R = 510 Ом

- С = 0.1 мкФ

- L = 480 мГн

Параллельный резонанс

Собрали цепь для наблюдения параллельного резонанса. Выставили минимальную частоту f = 1 Гц. Наблюдаем работу индуктора, но отсутствие конденсатора.

Измерили период выходного сигнала T = 1 c, задержку импульсов tзад = 250 мс, выходное напряжение U2 = 59.6809 мВ

Далее проводим измерения на максимальной частоте = 5 МГц. Наблюдаем работу конденсатора, но отсутствие индуктора. Измерили период T = 200 нс. И задержку импульсов tзад = 48 нс. Выходное напряжение U2 = 6.4974 мВ

Близко к резонансной частоте слева и справа f = 500 Гц и f = 900 Гц

Резонансная частота f = 715 Гц

Измерили период выходного сигнала T = 1.3986 мc. Задержка отсутствует.
U2 = 9.8799 В

Нашли нижнюю частоту среза f = 163 Гц и измерили U2 = 7,0751 В.
T = 6.1445 мс, tзад = 757.3884 мкс

Нашли верхнюю частоту среза f = 3200 Гц и измерили U2 = 7.1227 В.
T = 312.5 мкс, tзад = 40.4460 мкс

Провели ещё 2 измерения при разных частотах для удобства построения графика

Взяли частоту f = 90 Гц и измерили U2 = 4.7550 В. 
T = 11.105 мс, tзад = 1.9189 мс

Взяли частоту f = 10 кГц. U2 = 2.8939 В. 
T = 100 мкс. tзад = 20.43327 мкс

| f, кГц | U2 | KU = U2 / U1 | (T2 –T1) | φ = – (T2 – T1) f·360 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,001 | 59.6809 мВ | 0.00617 | 1 c | 90 |
| 0,09 | 4.7550 В | 0.49183 | 11.105 мс | 62.207 |
| 0,163 | 7,0751 В | 0.73181 | 6.1445 мс | 44.3746 |
| 0,715 | 9.8799 В | 0.9785 | 1.3986 мс | 0 |
| 3.2 | 7.1227 В | 0.7367 | 312.5 мкс | -46.5938 |
| 10 | 2.8939 В | 0.29933 | 100 мкс | -73.559 |
| 5000 | 6.4974 мВ | 0.0006720 | 200 нс | -86.4 |

U1 = 9.6679 В

Собрали схему с Bode Plotter для отображения АЧХ и ФЧХ

Проверяем значения при резонансной частоте

Проверяем значения при нижней частоте среза

Проверяем значения при верхней частоте среза.

Проверяем значения при минимальной частоте

Проверяем значения при максимальной частоте

Последовательный резонанс

Собрали схему последовательного резонанса и выставили резонансную частоту. T = 1.4001 мс, U2 = 9.825 В, tзад = 0

Выставили минимальную частоту f = 1 Гц. Наблюдаем работу индуктора, но отсутствие конденсатора.

T = 1 с, U2 = 3.2082 мВ, tзад = 245 мс

Далее проводим измерения на максимальной частоте = 5 МГц. Наблюдаем работу конденсатора, но отсутствие индуктора.

T = 200 нс, U2 = 331.9150 мкВ, tзад = 51.2500 нс

Нашли нижнюю частоту среза f = 640 Гц

T = 1.5635 мс, U2 = 7.1995 В, tзад = 195.3125 мкс

Нашли верхнюю частоту среза f = 803 Гц

T = 1.2453 мс, U2 = 7.1452 В, tзад = 153.155 мкс

Провели ещё 2 измерения при разных частотах для удобства построения графика.

Взяли частоту f = 300 Гц
T = 3.3395 мс, U2 = 1.1695 В, tзад = 765.9314 мкс

Взяли частоту f = 1.1 КГц
T = 908.4172 мкс, U2 = 2.5171 В, tзад = 108.5331 мкс

T = 908.4172 мкс, U2 = 2.5171 В, tзад = 108.5331 мкс

| f, кГц | U2 | KU = U2 / U1 | (T2 –T1) | φ = – (T2 – T1) f·360 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,001 | 3.2082 мВ | 0,0003 | 1 с | 88.2 |
| 0.300 | 1.1695 В | 0,119 | 3.3395 мс | 82.568 |
| 0.640 | 7.1995 В | 0.733 | 1.5635 мс | 44.97 |
| 0.715 | 9.825 В | 1 | 1.4001 мс | 0 |
| 0.803 | 7.1452 В | 0,727 | 1.2453 мс | -44.28 |
| 1.1 | 2.5171 В | 0.256 | 908.4172 мкс | -43.0307 |
| 5000 | 331.9150 мкВ | 0 | 200 нс | -90 |

U1 = 9.825 В

Собрали схему с Bode Plotter для отображения АЧХ и ФЧХ

Проверяем значения при резонансной частоте

Проверяем значения при нижней частоте среза

Проверяем значения при верхней частоте среза.

Проверяем значения при минимальной частоте

Проверяем значения при максимальной частоте

Вывод

Исследовали амплитудно-частотные и фазо-частотные характеристики последовательного и параллельного колебательных контуров в ненагруженном и нагруженном режимах