Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Пензенский государственный университет

Кафедра «Вычислительная техника»

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №3

по дисциплине: «Теория автоматов»

на тему: «Синтез автоматов с памятью»

Выполнил:

Студент группы 22ВВП1

Юртаев Дмитрий

Принял:

# Бикташев Р. А.

Семенов А. О.

Пенза, 2024

Cтруктурный синтез ЦА с памятью, заданного классической таблицей переходов и выходов

1)  Синтезировать автомат Мили,  заданный совмещенной таблицей переходов и выходов (см. л.р. №2, задание 1) c использованием D-триггеров. Произвести минимизацию функций возбуждения триггеров и функций выходов. Комбинационные схемы реализовать на элементах серии К555. Для устранения гонок использовать синхронные триггеры.

|  | а1 | а2 | а3 | а4 | а5 | а6 | a8 | a9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| z1 | а2/w1 | а4/ w2 | а6/ w2 | а5/ w1 | а4/ w2 | a9/ w1 | а1/ w2 | а2/ w2 |
| z2 | а3/w2 | а5/ w2 | a8/ w2 | а4/ w2 | а2/ w2 | а2/ w2 | а4/ w2 | а3/ w2 |

| Кодирование состояний автомата S |  | Кодирование входных сигналов автомата S |  | Кодирование выходных сигналов автомата S |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A; Q1; Q2 Q2. a1; 0; 0; 0. a2; 0; 0; 1. a3; 0; 1; 0. a4 a5 a6 a8 a9; 0; 1; 1. 1; 0; 0. 1; 0; 1. 1; 1; 0. 1; 1; 1. |  | z; x. z1; 0. z2; 1. |  | Y. 1; 0. 2; 1. |

| Таблица 3.15 Совмещенная таблица переходов и выходов структурного автомата S |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x | Q1 Q2 Q3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 000 | 001 | 010 | 011 | 100 | 101 | 110 | 111 |
| 0 | 001 / 0 | 011 / 1 | 101 / 1 | 100 / 0 | 011 / 1 | 111 / 0 | 000 / 1 | 001 / 1 |
| 1 | 010 / 1 | 100 / 1 | 110 / 1 | 011 / 1 | 001 / 1 | 001 / 1 | 011 / 1 | 010 / 1 |

Функции возбуждения памяти автомата S

| x | Q1 Q2 Q3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 000 | 001 | 010 | 011 | 100 | 101 | 110 | 111 |
| 0 | 001 | 011 | 101 | 100 | 011 | 111 | 000 | 001 |
| 1 | 010 | 100 | 110 | 011 | 001 | 001 | 011 | 010 |

Таблица истинности булевых функций возбуждения памяти и функций выходов

| X | Q1 | Q2 Q3 |  | D1 | D2 | D3 | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 0 0 0 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
|  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |

| X | Q1 | Q2 Q3 |  | D1 | D2 | D3 | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 1 1 1 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
|  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
|  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |

Моделирование логической схемы автомата Мили

Автомат Мура

Совмещенная таблица переходов и выходов автомата Мура

|  | w2 | w1 | w2 | w2 | w1 | w2 | w1 | w1 | w1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a1 | a2 | a3 | a4 | a5 | a6 | a7 | a8 | a9 |
| z1 | a2 | a4 | a4 | a3 | a8 | a5 | a9 | a9 | a7 |
| z2 | a3 | a3 | a6 | a7 | a5 | a6 | a4 | a1 | a6 |

| Кодирование входных сигналов автомата S1 |  |  |  |  | Кодирование выходных сигналов автомата S1 |  |  |  |  |  |  | Кодирование состояний автомата S1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| z |  | x1 |  |  |  |  |  | y1 |  |  |  | A |  | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| z1 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | a1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z2 |  | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  | a2 |  | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | a3 |  | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | a4 |  | 0 | 0 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | a5 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | a6 |  | 0 | 1 | 0 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | a7 |  | 0 | 1 | 1 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | a8 |  | 0 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | a9 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |

| Отмеченная таблица переходов структурного автомата S1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| y1 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Q1Q2Q3Q4 x1 |  | 0000 | 0001 | 0010 | 0011 | 0100 | 0101 | 0110 | 0111 | 1000 |
| 0 |  | 0001 | 0011 | 0011 | 0010 | 0111 | 0100 | 1000 | 1000 | 0110 |
| 1 |  | 0010 | 0010 | 0101 | 0110 | 0100 | 0101 | 0011 | 0000 | 0101 |

| Функции возбуждения памяти автомата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| y1 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Q1Q2Q3Q4 x |  | 0000 | 0001 | 0010 | 0011 | 0100 | 0101 | 0110 | 0111 | 1000 |
| 0 |  | 0-0-0-10 | 0-0-10-0 | 0-0--010 | 0-0--001 | 0--01010 | 0--00-01 | 1001010- | 10010101 | 0110100- |
| 1 |  | 0-0-100- | 0-0-1001 | 0-100110 | 0-10-001 | 0--00-0- | 0--00--0 | 0-01-010 | 0-010101 | 01100-10 |

Моделирование логической схемы автомата Мура

Тестирование автомата Мили

Автомат находится в состоянии а1 = 000, поступил входной сигнал х = 0.

Переход в состояние а2 = 001.

Выходной сигнал у = 1.

Автомат находится в состоянии а2 = 001, поступил входной сигнал х = 1.

Переход в состояние а5 = 100.

Выходной сигнал у = 1.

Тестирование автомата Мура

Автомат находится в состоянии а1 = 0000, поступил входной сигнал х = 0.

Переход в состояние а3 = 0001.

Выходной сигнал у = 0.

Автомат находится в состоянии а1 = 0001, поступил входной сигнал х = 0.

Переход в состояние а3 = 0011.

Выходной сигнал у = 1.

Вывод: научились синтезировать автоматы с памятью каноническим методом структурного синтеза.