### Цель работы

### Изучение методов контроля и мониторинга сетей, построенных на базе стека протоколов TCP/IP с помощью диагностических утилит операционной системы Windows.

### 1. Запустили утилиту ipconfig в командной строке с помощью команды ipconfig /all, полученные данные оформили в таблице.

| Имя ПК | DESKTOP-7675C4N |
| --- | --- |
| IP-адрес основного сетевого интерфейса компьютера | 100.90.157.209 (IPv4) fe80::d97d:182e:9db1:64aa%19 (IPv6) |
| Физический адрес основного сетевого интерфейса компьютера | F4-30-B9-AB-44-D3 |
| IP-адрес шлюза | 100.90.191.254 |
| DNS-серверов | 109.194.128.3 5.3.3.3 |
| Использование DHCP (DHCP сервер) | 109.194.128.70 |

2. С помощью утилиты nslookup определили IP-адрес сервера с доменным именем pnzgu.ru, для этого ввели команду nslookup pnzgu.ru.

Такой результат обуславливается тем, что мы пытаемя

3. Проверили связь с удалённым сервером pnzgu.ru. Для этого отправили на него 10 эхо-пакетов с помощью утилиты ping, в командную строку ввели ping - n 20 pnzgu.ru. Состояние связи стабильное, так как ни один из пакетов не был потерян, а TTL не был превышен. Результаты работы отобразили в таблице.

| IP-адрес хоста назначения | 81.200.240.41 |
| --- | --- |
| Среднее время приема-передачи | 21 мсек |
| Процент потерянных пакетов | 0% |

4. В командную строку ввели arp -a, затем пропинговали и сохранили в кеше и повторно ввели эту команду. В arp-кэше после пингования адреса он добавился в список.

5. Провели трассировку удалённого хоста pnzgu.ru, для этого ввели в командную строку tracert pnzgu.ru. Трассировка прошла успешно, без потери пакетов, не смотря на задержку на некоторых маршрутизаторах.

| Маршрутизатор | 82.179.90.226 |
| --- | --- |
| Название организации | Penza State University |
| Физический адрес | 40, Krasnaya st., 440026, Penza, Russia |
| Контактные данные администратора | +7 8412 560215 |

| Маршрутизатор | 212.188.56.151 |
| --- | --- |
| Название организации | p2p-net-188-56 |
| Физический адрес | Moscow, Russia |
| Контактные данные администратора | +7 495 9212166 |

6. Открыли Google Chrom (3 вкладки, wildberries.ru, m.ok.ru, max.ru) и  Edge (1 вкладка, vk.com) и посмотрели все сетевые подключения netstat -s -p tcp

Закрыли браузеры и повторно ввели команду – текущих подключений стало меньше

Контроль в реальном времени: запустили команду netstat -s -p tcp -n -r 30 и в новом окне - ping –t penza.com.ru . Результаты работы представлены ниже.

Изменений в реальном времени не появляется. Команда ping – не устанавливает соединение.