# Министерство науки и высшего образования РФ

Пензенский государственный университет

Кафедра «Вычислительная техника»

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №2

по дисциплине «Проектирование ПО микропроцессорных систем»

на тему «Система команд и способы адресации»

Выполнили: студенты группы 22ВВП1

Беляев Д. И.

Приняли:

Бычков А. С.

Никишин К. И.

Пенза 2025

Цель работы

Изучение системы команд и способов адресации операндов МК MCS51.

Задание

Разработать алгоритм и программу обработки информационного массива, расположенного в памяти программ микроконтроллера.

Начальный адрес размещения массива - 43h.

Объем информационного массива – 10 байт

| 3 | Целые без знака | С предусло-вием | Найти минимальное из четных чисел меньших 150 |
| --- | --- | --- | --- |

Ход работы

Блок схема программы

Описание работы программы

1. Инициализация (start)

MOV A, #0Bh

MOV R0, #043H

MOV R1, #0AH

MOV A, #0Bh — загружаем в аккумулятор начальное значение, от которого будем строить последовательность (11 decimal = 0Bh).

MOV R0, #043H — R0 используется как указатель (indirect) на текущую ячейку массива; начальный адрес — 0x43.

MOV R1, #0AH — R1 хранит размер массива (10 элементов).

2. Заполнение массива

L1:

MOV @R0, A

INC R0

ADD A, #021H

DJNZ R1, L1

MOV @R0, A — косвенная запись: содержимое A записывается по адресу, на который указывает R0.

INC R0 — переход к следующей ячейке.

ADD A, #021H — увеличиваем значение A на 33 (0x21) для следующего элемента.

DJNZ R1, L1 — уменьшает R1 и, если результат ≠ 0, прыгает в L1. Это стандартный способ заполнить N элементов.

3. Подготовка к поиску минимума

MOV R0, #043H

MOV R1, #0AH

MOV R3, #0FFH

Сбрасываем R0 и R1 для второго прохода по тому же массиву.

MOV R3, #0FFH — инициализация «текущего минимума» значением 0xFF (255), которое служит маркером «ещё ничего не найдено». Мы используем R3 как хранилище найденного минимума.

4. Цикл с предусловием (while)

NEXT:

CJNE R1, #0, CONT

SJMP CHECK_RES

CJNE R1, #0, CONT — сравниваем R1 с нулём: если R1 != 0 — идём в CONT и обрабатываем элемент; если R1 == 0 — переходим в CHECK_RES.

5. Проверка чётности

CONT:

MOV A, @R0

ANL A, #1

JNZ SKIP

MOV A, @R0 — загружаем текущий элемент в аккумулятор.

ANL A, #1 — логическое AND с 1: оставляет только младший бит (0 → чётный, 1 → нечётный).

JNZ SKIP — если младший бит = 1 (число нечётное), прыгаем к SKIP.

6. Проверка «меньше 150»

MOV A, @R0

CLR C

SUBB A, #096H

JNC SKIP

MOV A, @R0 — загружаем текущий элемент в аккумулятор

CLR C — обязательно очищаем флаг переноса перед SUBB.

SUBB A, #096H — вычитаем 0x96 (150) из A.

JNC SKIP — если перенос не установлен, то A >= 150 → пропускаем элемент.

7. Сравнение с текущим минимумом

MOV A, @R0

CLR C

SUBB A, R3

JC NEWMIN

SJMP SKIP

MOV A, @R0 — снова загружаем оригинальное значение в A

CLR C — очищаем Carry перед вычитанием.

SUBB A, R3 — A − R3

JC NEWMIN — если A < R3 → переходим к обновлению минимума. Если нет — идём в SKIP.

8. Сохранение нового минимума (исправление MOV R3,@R0)

NEWMIN:

MOV A, @R0

MOV R3, A

9. Переход к следующему элементу

SKIP:

INC R0

DEC R1

SJMP NEXT

INC R0 — сдвигаем указатель на следующий байт массива.

Уменьшаем счётчик R1 и переходим к следующему элементу.

10. Проверка результата

CHECK_RES:

CJNE R3, #0FFH, GOOD

CJNE R3, #0FFH, GOOD — если R3 ≠ 0xFF (т. е. он был изменён и содержит реальное значение) — переходим в GOOD. Иначе (R3 == 0xFF) — ниже идёт ERR.

11) ERR / GOOD — вывод на индикатор

ERR — бесконечный цикл с выводом «Err» на 7-сег/порт (как в исходном коде).

GOOD — вывод «G» и бесконечный цикл.

Листинг

start:

MOV A, #0Bh        ; initial value = 11 (decimal)

MOV R0, #043H      ; start address of array

MOV R1, #0AH       ; number of elements = 10

; ---------- fill array ----------

L1:

MOV @R0, A         ; store A into [R0]

INC R0             ; R0 = R0 + 1 (next address)

ADD A, #021H       ; A = A + 33 (next value)

DJNZ R1, L1        ; decrement R1; if not zero -> loop

; ---------- initialize search ----------

MOV R0, #043H      ; reset pointer to array start

MOV R1, #0AH       ; reset counter = 10

MOV R3, #0FFH      ; R3 = current minimum (init to 255 / "not set")

; ---------- pre-condition loop (while R1 != 0) ----------

NEXT:

CJNE R1, #0, CONT  ; if R1 != 0 -> CONT (process element)

SJMP CHECK_RES     ; if R1 == 0 -> done, check result

; ---------- process current element ----------

CONT:

MOV A, @R0         ; load current element into A

ANL A, #1          ; isolate bit0 -> check odd/even

JNZ SKIP           ; if odd -> skip

MOV A, @R0

CLR C

SUBB A, #096H      ; A = A - 150 ; if borrow -> A < 150

JNC SKIP           ; if no carry (A >= 150) -> skip

MOV A, @R0         ; reload original element into A

CLR C

SUBB A, R3         ; A - R3 ; if borrow -> A < R3 (unsigned)

JC NEWMIN          ; if A < R3 -> update minimum

SJMP SKIP

NEWMIN:

MOV A, @R0         ; load current element

MOV R3, A          ; save it into R3 (current minimum)

; ---------- move to next element ----------

SKIP:

INC R0

DEC R1

SJMP NEXT

; ---------- check result ----------

CHECK_RES:

CJNE R3, #0FFH, GOOD ; if R3 != 0FFh -> minimum found

; ---------- ERR: no valid numbers ----------

ERR:

SETB P3.3

SETB P3.4

MOV P1, #10000110B ; display "E"

MOV P1, #0FFH

CLR P3.3

MOV P1, #10101111B ; display "r"

MOV P1, #0FFH

SETB P3.3

CLR P3.4

MOV P1, #10101111B ; display "r"

MOV P1, #0FFH

JMP ERR            ; infinite loop

; ---------- GOOD: minimum found ----------

GOOD:

SETB P3.3

SETB P3.4

MOV P1, #11000010B ; display "G"

MOV P1, #0FFH

JMP GOOD           ; infinite loop

Вывод

Изучили системы команд и способы адресации операндов МК MCS51.